觀音湖水庫運用要點

103年11月04日

# 第一章  總則

- 台灣糖業股份有限公司（以下簡稱台糖公司）為調蓄及有效運用觀音湖水庫（以下簡稱本水庫）所引取獅龍溪支流水量，供應台糖公司及臺灣高雄農田水利會（以下簡稱水利會）農業用水使用，特訂定本要點。

- 本水庫以台糖公司為管理機構，並由台糖公司高雄區處負責維護管理；引、出水工則由水利會負責操作維護管理。

- 本水庫位於高雄市仁武區，為一水源引自獅龍溪支流之離槽水庫，其運轉主要設施如下：

- 大壩（內、外埤各一座）。

  - 溢洪道（內、外埤各一座）。

- 出水工（內、外埤各一座）。

- 引水路（含進水閘門及攔水堰）。

- 本要點之用詞定義如下：

- 蓄水利用運轉：以水庫蓄水調節供應農業用水功能之需要。

- 緊急運轉：在發生特殊洪水或災變，危及水庫安全，情況危殆，嚴重威脅公眾生命及財產之安全時，所採取之因應運轉。

- 防洪運轉：因應颱風或豪雨情況，經由溢洪道自由溢流或由放水設施放水之運轉。

- 調節性放水：颱風或豪雨情況外，經由放水設施放水之運轉。

- 颱風或豪雨情況：中央氣象局發布海上陸上颱風警報或豪雨以上特報，且本水庫集水區列入警戒區域者。

- 滿水位：即水庫蓄水位達溢洪道頂之高程，內埤滿水位標高三十六．五二公尺，外埤滿水位標高三十四．○○公尺。

# 第二章  蓄水利用運轉

- 本水庫內埤終年蓄水，外埤則得於年底前將水放乾供農民種植一期稻作，由內埤供灌。

- 本水庫蓄水利用主要為供應農業灌溉用水，放水量每旬約六．五四萬立方公尺。

# 第三章  防洪運轉

- 本水庫溢洪道無閘門控制，水位超過滿水位時自由溢流。

- 本水庫發生颱風或豪雨情況前，得由出水工進行調節性放水。

- 本水庫於颱風或豪雨情況，應關閉引水路之進水閘門及內、外埤出水工閘閥。

- 本水庫於實施調節性放水前一小時，或水庫外埤水位上升達標高三十三．五○公尺且有持續上升情況時，台糖公司高雄區處應向下游區域發布警報，並通知高雄市政府水利局、高雄市政府警察局仁武分局勤務中心（轉通知仁武派出所）、高雄市政府消防局仁武分隊、高雄市仁武區公所及其轄內仁福里辦公室、烏林里辦公室及文武里辦公室，請其通知下游居民遠離行水區域，以策安全。

- 本水庫發生颱風或豪雨情況，有關人員應留守待命，並隨時留意水庫水位變化及降雨情形。

# 第四章  緊急運轉

- 本水庫因天然或人為破壞等緊急情況危及壩體安全時，台糖公司高雄區處或水利會得逕作緊急運轉，依據下游河道狀況及水庫水位開啟出水工閘閥實施緊急放水，以降低水庫水位至對大壩不構成安全威脅時為止。實施緊急放水時，應依第十點規定通知或通報，另通知灣內里辦公室、仁武里辦公室及經濟部工業局仁大工業區，無法事先通知或通報時，得於播放警報後放水，並立即通知相關單位。

- 本水庫緊急運轉之緊急放水，除有潰壩之虞者外，其放水量不得超過○．一八秒立方公尺。

- 本水庫於實施緊急運轉後，台糖公司高雄區處應將緊急處理情形報台糖公司核轉高雄市政府備查。