| 文件編號 | OSH7-S-16 | 文件名稱 | 河川、湖泊、海岸及滯洪池臨水作業工作安全作業標準 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件類別 | 安全作業標準 | 制定單位 | 污水營運科 | 頁次/數： 1/2 |
| - 作業流程 |  |  | ●：安全衛生查驗點 1.派工單或監工告知地點確認。 2.施工前作業環境檢查 ●服裝、防護具(設施)、一般要求 ●作業場所防墜(防溺)檢查。 3.施工前檢查 ●高差(高處)作業。 ●防溺作業。 4.施工中注意事項 ●高差(高處)作業。 ●溺水。 ●感電。 ●安全作業許可申請。 5.施工後環境清理。 |  |

| 文件編號 | OSH7-S-16 |  | 文件名稱 | 河川、湖泊、海岸及滯洪池臨水作業工作安全作業標準 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件類別 | 安全作業標準 |  | 制定單位 | 污水營運科 |  |  | 頁次/數：2/2 |  |
| 二、流程說明： 實施對象：承攬廠商及所屬協力廠商施工人員、本廠操作人員、督導人員 適用場所：中區污水處理廠、防洪維護科各工作場所(站) 使用器具：手工具、固定用具、繩索 防護器具：安全帽、安全鞋、墜落防護器具、安全帶、安全母索、救生衣(圈或繩)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 (含順序、工具、人員) |  |  | 不安全因素 | 安全措施 |  | 備註 |
| 1.派工單或監工告知，地點確認。 |  | 1獲得派工單或告知。 2訂定作業防災計畫。 |  |  | 1未經告知即施工， 人員可能有墜落及溺水之危害。 | 1施工前確認獲得 派工單或告知。 2依施工環境狀況 訂定作業防災計畫，向廠科主辦人員報備。 |  | 危害因素告知單(OSH1-F-01) |
| 2.●施工前作業環境檢查。 |  | 1檢查危險來源(高層差及水體)，設置安全警告標籤或標示牌並圍籬。 2檢查場所內環境狀況。(依據現場安全衛生檢查記錄表第一、四及九項檢查) |  |  | 1未檢查確認，人員可能有墜落、溺水之危害。 | 1確認是否落實執 行作業檢查。 |  | 現場作業主要項目安全衛生檢查紀錄表(OSH7-F-01) |
| 3.●施工前檢查器具及人員訓練 |  | 1設置施工告示牌。 2檢查施工架及開口防護設施(安全護欄及安全母索)是否合格。 3檢查並置備足夠個人防護器具；如安全帽、安全帶、墜落防護具，以及救援設施(如救生衣、救生圈)。 4依據現場安全衛生檢查記錄表第一、四、五及九項檢查。 5電焊機、電纜線接線含插頭插座、氣體鋼瓶及手提電動工具等，嚴禁搬入場所內使用。 6作業人員須接受臨水及高處作業安全教育訓練 |  |  | 1未檢查確認，人員可能有墜落及溺水之危險。 2未檢查搶救設施或防護器具，有無法救援之潛在危險。 3.臨水電氣作業未有防護措施、具感電危害。 | 1確認2公尺以上開口周圍是否設置安全護欄。 2再確認是否落實 執行作業前檢查。 3確認個人防護裝備及電氣作業具有安全防護。 |  | 現場作業主要項目安全衛生檢查紀錄表(OSH7-F-01) |
| 4.●施工中注意事項 |  | 1作業人員管制 2如有高處、臨水及動火作業，需提出申請並經核可後方可作業。 |  |  | 1未確認防護良好，人員可能有墜落、溺水及感電之危險。 | 1落實執行標準作業程序。 |  | - |
| 5.施工後環境清理。 |  | 1施工器物須收回避免掉落傷及他人。 2確認電源關閉，人員不在場所內各工具置放適當位置。 3清理作業環境。 |  |  | 1未檢查確認，人員因物品掉落受傷。 2未檢查確認清點，人員有感電及引起工具損失之虞。 | 1落實執行確認安全狀況無誤。 |  | - |

三、表單：

1. 危害因素告知單(OSH1-F-01)

2. 現場作業主要項目安全衛生檢查紀錄表(OSH7-F-01)