| 文件編號 | OSH7-S-19 | 文件名稱 | 物料儲放、堆積暫放工作安全標準作業程序 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件類別 | 安全作業標準 | 制定單位 | 污水營運科 | 頁次/數： 1/2 |
| 一、作業流程 設施檢點 |  |  | ●：安全衛生查驗點 1.●開立派工單並確認作業位置 2.監工督導通知現場操作人員 每一作業，領班或主管應派遣一名以上員工為宜 3.●依物料型態選用儲放、堆積暫放場所 3.1考慮室內或室外場所 3.2作業設施：堆高機或移動式起重機 3.3防護設施：柵欄、警示標示 4.●作業人員若有下列之情事者，應禁止其從事作業： 4.1酒醉或有酒醉之虞者。 4.2身體虛弱經醫師診斷認為身體狀況不良者。 4.3情緒不穩定，有安全顧慮者。 4.4作業人員自覺不適從事工作者。 4.5其他經主管人員認定者。 5.●儲放、堆積暫放場所檢查 依現場作業主要項目安全衛生檢查紀錄表(第二、七項)實施檢點(OSH7-F-01) 6.●作業期間 依各項作業規定作業 |  |

| 文件編號 | OSH7-S-19 |  | 文件名稱 |  | 物料儲放、堆積暫放工作安全標準作業程序 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件類別 | 安全作業標準 |  | 制定單位 |  | 污水營運科 |  | 頁次/數：2/2 |  |
| 二、流程說明： 實施對象：承攬廠商及所屬協力廠商施工人員、本廠操作人員、督導人員 適用場所：中區污水處理廠、防洪維護科各場所(站) 使用器具：堆高機、移動式起重機、交通維持設施 防護器具：安全帽、安全鞋、反光背心、柵欄、安全錐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 (含順序、工具、人員) |  | 不安全因素 |  | 安全措施 |  | 備註 |
| 1.●確認派工單 |  | 開立派工單並確認吊掛荷重物位置 |  | 派工單作業位置未確認。 |  | 1.危害辨識 2.施工前均應接受勞工安全教育訓練 |  | 危害因素告知單 (OSH1-F-01) |
| 2. 通知現場值班人員 |  | 監工告知開工。 |  | 無。 |  | 確認後，在操作日 報表填寫紀錄，列 入交接 |  |  |
| 3.●依作業型態選用儲放、堆積暫放場所 |  | 視作業場所環境與工作 性質判斷適合場所及作業機具： 1.室內或室外場所 2.堆高機或移動式起重機 |  | 1.掉落 2.物體飛落 |  | 1.堆高機堆置物品應依堆高機作業要求執行 2.移動式起重機作業依其作業標準執行 |  | 移動式起重機使用吊掛工作安全標準作業程序(OSH7-S-03) |
| 4.●人員狀態判定 |  | 主管集合作業人員分派工作中，觀察施工人員身體狀況 |  | 衝撞、作業不填便使他人受 |  | 人員每日作業前工作分派 與安全激勵 |  | - |
| 5.●儲放、堆積暫放場所檢點 |  | 依現場作業主要項目檢查紀錄表(第二、七項)實施檢點 |  | 1.墜落、物體飛落 2.崩塌 3.倒塌 |  | 1.檢點人員應於適當位置檢查 2.移動式起穩妥定位 |  | 現場作業主要項目安全衛生檢查紀錄表(OSH7-F-01) |
| 6.●作業期間 |  | 將設備移至作業位置 |  | 1.墜落 2.物體飛落 3.倒塌、崩塌 |  | 1.人員應於適當安全位置 2.嚴禁以拋擲方式搬運物品。 3.強風大雨應嚴禁戶外作業 |  | - |

三、表單：

1.現場作業主要項目安全衛生檢查紀錄表(OSH7-F-01)

2.危害因素告知單(OSH1-F-01)