工作概要

通則

本章概要

說明有關本工程整體工作範圍、工程期限、施工責任、限制條件及相關作業規定。

工作範圍

為達成污水下水道系統之完整功能，必要之相關工程設施如【分支管網、巷道連接管、各型用戶接管、人孔、陰井、清除孔】等施工項目。

工程位置：【高雄市】。

工程範圍：【詳設計圖說】、【甲方視實際需要，另以會勘辦理變更設計】。

工作內容

本工程準備工作：包含地形及必要設施(人孔或陰井)之地面高程測量、各分項及施工計畫書(圖)、證明文件之送審、管材及設備訂購等。

工程內容：【詳設計圖說】

本工程用戶接管設施編碼於設計階段如係以既有人孔編號命名，未來完工後，如甲方公告新版統一編碼時，乙方須依甲方指示辦理圖說及GIS等之用戶接管設施命名變更相關作業。

工作期限：【詳契約規範】。

乙方除須依契約規定之期限內完成本工程全部工作內容外，並須組織具經驗之團隊執行施工期間進度監督管制、職業安全衛生及法令之遵行、施工自主性品質管制作業、物料之供應及貯存管理、環保措施及法令之遵行、施工程序之協調及各種達成良好、有效率之工地管理的必要工作。

產品

估驗(或驗收，以下同)計價須知

乙方針對本工程雖可提出不同工法或材質，其計價方式仍須依契約詳細價目表所列單價計價，不得藉故要求加價。估驗請款時乙方倘有違約罰款須先繳清，方能辨理估驗請款。

本工程各項檢驗如不合格時，除契約另有規定外，一律須重做，且不另計價。

估驗文件

詳細價目表及數量計價表(含施工位置)。

估驗申請表。

監造報表。

本次估驗之施工圖位置及詳細施工圖(確實丈量尺寸及高程坡度)，並依現況施作標明。

施工前、中、後照片及光碟片(需可辨識位置背景及工作物尺寸)。

CCTV檢視報告(含現場坡度表)、測試塊試驗、連接管坡度檢測、管線清理等施工查驗資料。

材料出廠証明書及試驗報告或廠驗1年認證。倘無甲方1年內抽驗核可，則需依合約規定檢附及試驗。

土方勾稽表及廢棄土方明細表(如有)。

工程保險單(第1次估驗檢附或變更追加保費後首次估驗)。

租賃契約-含用地契約或同意書(第1次估驗檢附)。以上資料一式4份。

執行

人員組織及資格

專任工程人員(主任技師)或承裝技工(配管技術士)：若為營造業則應提送專任工程人員；如屬下水道用戶排水設備承裝商或自來水管承裝商者，應依「內政部98.5.21台內營字第0980802479號令」提出符合資格人員至少[2名]之證明文件。

工地主任或工地負責人：不論乙方業別，其承攬金額達查核金額以上者，應依照(參照)「營造業法」指派取得執業證之專任工地主任；承攬金額未達查核金額以上者，乙方應設置工地負責人，該人員應符合「營造業法」第三十一條第一~五款資格之一，或由上述(1)人員擔任之；前述人員必須具有2年以上污水下水道管線工程相關經驗，經甲方認可後負責比照辦理「營造業法」第三十二條規定相關工作。

職業安全衛生管理人員：乙方應指派取得合格結業證書或證照資格之職業安全衛生管理人員報請檢查機構備查，專責負責檢查工地安全設施及定期、不定期舉辦工地之工安講習。

品管人員：乙方應設立專責之品質管理組織，指派已接受行政院公共工程委員會或其委託訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，並取得合格結業證書資格之人員，經甲方認可後始能擔任品管人員，專任負責執行品管計畫及相關的品管檢驗工作；取得前開結業證書逾四年者，應再取得最近四年內之回訓證明，始得擔任品管人員。

管線挖掘施工管理人員：乙方應指派已接受高雄市政府工務局或其委託訓練機構辦理之高雄市管線挖掘施工管理人員認證訓練課程，並取得合格證書之人員，擔任管線挖掘施工管理人員，專職於本工程辦理管挖業務及其他業務，如上述其他專任人員具有受訓認證合格資格者亦可擔任；取得前開結業證書認證有效期限3年，期滿需再進行回訓課程後，得再延長3年。

工地工程師及協助人員、行政及文書作業人員：乙方應指派若干人員協助處理工地事宜，其中包含製作GIS資料人員，該員應已取得最近一次或排定接受最新一次之甲方GIS圖資製作教育訓練課程。

另在用戶排水設備承裝作業特定施工項目施工期間，應聘僱丙級下水道用戶排水設備配管技術士專職人員，並提出勞健保證明。前述專職人員須負責該標工程之 1.雨污分流測試、2.管線坡度控制、3.化糞池填除、4.用戶接管口卡填報及主辦機關指定用戶接管需辦理事項。並於相關之表單如「用戶接管口卡」、「公共工程施工日誌之技術士簽章表」簽章負責。

具3個(含)以下用戶接管工程工作面應至少聘用[1]名專職丙級下水道用戶排水設備配管技術士。

超過3個用戶接管工程工作面應至少聘用[1]名專職丙級下水道用戶排水設備配管技術士及[1]名承裝技工。

用戶接管工作面安排依原契約工期安排訂定，並於契約編列相關專職人員經費，訂約後因變更設計、展延工期等其他因素導致工作面增減，除特殊情形外，不影響應聘任專職人員人數。

              - 應於[乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定期限內]提送相關應專職等資料提送甲方備查。

若有其他特殊情形，報經甲方核可者可增減專職人員人數，惟仍應依規定完成相關專職人員負責之作業項目。

丙級下水道用戶排水設備配管技術士應依工程會標案管理系統及內政部營建署下水道工程處工程管理系統上網登錄相關資料，登錄期間應依契約規定專職，並不得兼任其他職務。

登錄起訖時間依契約中用戶接管工期及工程執行情形核實登錄。

工作須知

本說明書及契約文件內所稱一切申請、報告、核准、同意、指示、通知、緊急事項及其類似行為，均須以書面為之。

設計圖及施工說明書均為說明工程上一切施工程序、構造方法及使用材料等重要文件，二者均與契約本文有同等效力，乙方均應遵照甲方之解釋辨理。

乙方執行本工程之所有工作項目除應依本工程契約、設計圖說、施工規範、投標需知、施工說明書及附件之相關規定辦理外，亦應遵守有關管線(道路)管理法規之一切規定，並依照甲方(含工程司)之監督及指示辨理。

契約文件內之規範圖說等如有未盡事宜，得由甲方視工程性質，以書面或口頭通知乙方辦理之，或由乙方提出經甲方書面同意後由乙方辨理之。且本施工說明書如有疑義時，其解釋權僅屬甲方。

本工程全部工作範圍若有未載明，而為施工慣例上所應有或不可缺少的工程項目，乙方應遵照甲方指示辨理責任施工，不得藉詞推諉要求加價或增加工期。

乙方於施工前應確實依「高雄市道路挖掘管理自治條例」辦理取得挖路證，始能於該路段進行施工。

乙方如有運送廢棄土者，應按時上網登錄出土流動數量及流向位置，並妥善保管廢棄土單收執聯及裝訂成冊，於竣工時繳交查驗。

施工路線途經私有土地者，除圖面標示外，乙方仍應於施工前再行確認，如屬用戶接管系統所需經過者，應取得土地使用同意書後方得施工；其餘應提供相關地籍資料報請甲方依規定辦理。

有關道路AC保固內容，除契約規定外，另須依「高雄市道路挖掘管理自治條例」之規定辦理。

乙方應依甲方指示辦理指定道路路段全路幅刨鋪。

乙方應負責工區或路證範圍內道路之維護管理。

依據核銷與代辦項目

乙方有義務於【乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定期限】前向「高雄市政府環保局」辦理申報手續及估算繳交營建工程空氣污染防制費，並依收據向甲方檢據核銷。

乙方有義務根據高雄市道路挖掘管理中心「預防道路危安管線挖損作業流程」及「道路危安管線試挖作業流程」辦理鄰近或交疊危安管線之施工計畫送審及及繳交審查費，並依收據向甲方檢據核銷。同一工程如有多處鄰近或交疊者，應合併提送審查，若因可歸責於乙方因素以致分次送審，其所產生之額外費用概由乙方負責。

施工責任

本工程係屬連工帶料方式發包，工程所需各種材料、機具及設備除另有規定外，均由乙方自備甲方不負供應之責。本工程所需之材料均須為新品(臨時性擋土或圖說有明確規定者不在此限)，使用材料並須依照各章節規定先行提送廠商資料送審，並以書面向甲方申請採樣檢驗，採樣時應會同甲方或工程司並將樣品送資格合符契約規定之檢驗機構辦理檢驗，並提出報告書，其相關費用均由乙方負擔，檢驗合格後方得採用。若因工作錯誤或草率不合圖說規定以致延誤工期，其所產生之損失概由乙方負責。

甲方所提供工程圖說內之地質資料、測量之結果、擋土結構及措施等均僅供參考，乙方對於本工程設計內容與契約條款均應充分瞭解，並於得標後施工前自行辦理地質調查，充分調查工地現況，得標後應負責完成本工程圖說上所有工程，並達成本工程完整之功能。

乙方應於訂約後，依施工規範及施工說明書之規定，綜合檢討本工程使用材料、機械、人工及因應現場實況及環境保護所需施工管理上必要事項等後，研提「施工計畫書」，經甲方核可部分，方得施工。對於施工中可能遭遇之一切困難及安全問題，乙方均應自行採取因應及補強措施，其所需費用已包含於相關項目內；如損及鄰近地上或地下各種建物及設施，乙方亦應負修復、賠償及其他一切法律責任，甲方不另給價。

甲方提供工程圖說中有關【工作井及管溝】之擋土措施方案係為編列預算所採用之估價基準，乙方可依工地現況、居民反映及環境保護需要而採其他較優之方案，但需具有原有功能及安全為原則，並於提送之「施工計畫書」內詳述及經由專業技師簽證檢核之結構計算，經甲方或工程司審查同意或核可後據以施工；惟無論採用何種擋土方式皆係採【責任施工】，並須確保施工安全，且擋土設施應採用適合機械施工，不得危及鄰近地上、下結構物安全，亦不得要求增加工程費及延長工期，而其工程施工成敗亦悉由乙方自行負責。

本工程推進施工係採【責任施工】，乙方所採行之施工機械或工法，雖經甲方或工程司審查同意或核可，並不表示乙方可免除工程成敗及完全履約之責任，且不得要求增加工程費及延長工期。

本工程污水管線工程部份地段在排水箱涵、地下管線及其他地下設施底下施工，乙方得依地質及施工條件，選用適當機具，於提送之「施工計畫書」內詳述，經甲方或工程司審查同意或核可後據以施工。惟無論採用何種工法，皆須確保施工安全，且不得要求增加工程費及延長工期，而其工程施工成敗亦悉由乙方自行負責。

乙方若有因不接受甲方之裁示或工作協調，致使工程發生錯誤、意外事故或工期延誤等情事，其一切責任及損失概由乙方負責，乙方不得異議。

本工程若有經核定之變更設計而由甲方指示應由乙方辨理施作者，乙方不得藉詞推諉不做，其費用依相關單價計算，若無該項工作單價則由甲乙雙方另議。

新建水溝後，既有水溝蓋若完整者，[且契約內列有金屬製品剩餘價值折價費，應依程序辦理折價作業]，其數量乙方應負有核實清點之責。

施工限制

若因施工不善損及鄰近建物或危及生命財產安全時，乙方應負責賠償並負全部法律責任。

∮300mm(含)以上管線為配合用戶接管須先行通水時，甲方得視需要先行辦理管線之「漏水試驗」、「小管徑管線管道閉路電視檢視」、「測試塊試驗」等檢驗及部分驗收(依政府採購法第71條及其施行細則第99條規定辦理)，乙方須提供TV檢視車或相關設備配合辦理，所需費用已包含於契約相關單價內，不另計價。該管線之使用，乙方應負責修復因任何原因而發生之損壞或堵塞，直至契約內所包括之全部工程竣工驗收合格為止。

對於本工程設計之【管徑或工作井尺寸】，乙方認為有需要變更者可於「施工計畫書」中提出，在不增加費用且符合水理計算及交通維持計劃，報經甲方核可後，據以施工，不另計價，乙方不得要求額外補貼，且施工責任及一切成敗仍應由乙方自行負責。

本工程施工之排水需經過沉澱設備處理至放流水標準後，始可排入雨水下水道，以減少淤砂，保持雨水下水道功能，其費用已包含於相關項目內，不另計價。

本工程施工後必需針對受工程影響之排水溝渠進行清潔及維持暢通，並於竣工驗收前會同工程司及相關單位就區域內現地排水溝渠情況進行會勘，其費用已包含於相關項目內，不另計價。

施工機具要求

本工程管線推進施工，設計係採用適用【詳細價目表所列計量計價地層】之推進機械、圓形工作井及短管(有效長度1公尺)推進方式施工及編列施工費，乙方應依地質資料選擇較佳之機械或施工法施工，並於「施工計畫書」內敘明，並經工程司審查同意後施工。

本工程所選用之推進機組容許推進距離應為【75公尺(管徑∮600mm以下(含))、100公尺(管徑∮700mm以上(含))】以上，乙方於選擇管材及施工機具時應納入考量，不得藉此要求調整或補貼相關費用及工期。

本工程施工工期係依【設計圖說(施工進度網狀圖)或數量計算表之設計工率、設計機組套數(如有推進施工階段)，以及設計工作面組數(如有巷道連通管及用戶接管施工階段)】同時進場施工之情況加以核算，乙方應確實依契約工期完成施工，惟施工中倘遇障礙物或其他影響施工因素，經有關單位會勘屬實者，其工期計算則依規定程序辦理。而施工所使用之機械、零件或施工方式，倘涉及專利權者，其有關一切責任及費用概由乙方自行負責解決。

專利使用及著作權

乙方對工程施工須使用第三人之機密、專利品或具專利權之施工方法時，乙方應事先負責協商第三人，並取得使用許可，以書面知會甲方。其使用之一切法律責任及所需費用，概由乙方自行負責。

乙方亦應負責保護甲方及工程司不受任何第三人有關侵害著作權、版權、商標權或專利權之請求或訴訟，或牽涉到專利使用費、設備使用費或任何部份構造之特點等所發生之糾紛與耗費，契約支付金額應被視為包括所有專利費、授權費或屬於此類之所有費用。

甲方保留對本工程所頒布之契約條款、設計圖說、施工規範、施工說明書、投標需知、補充說明及其他甲方製作之資料之著作權。至於乙方之工作成果，包括繪製圖說及報告書等之著作權，約定歸屬甲方所有，惟乙方得使用於本工程需要範圍內，如需引用或應用於其他工程者，應先經甲方之書面同意。

工程進行中或完工後，若有因專利權或特許權之侵權行為，概與甲方無關，應由乙方負擔一切之責任及費用，乙方不得以此項衍生之糾紛訴訟為由，藉詞要求展延工期或任何補償。

意外責任

本工程如因乙方設置欠當或作業疏失，損害人民生命、身體或財產，致使國家或甲方負損害賠償責任時，賠償義務機關對乙方有求償權，乙方不得異議。

本工程於施工期間或保固期間，乙方應隨時巡視及維修，發現有路面破損、下陷等不良情形時(如甲方通知時亦同)，應立即派員設置警告標誌並隨時修補改善，以維持道路行車安全；倘因路面缺陷造成意外事故或國賠事件，概由乙方自行負責民事賠償及刑事責任。

乙方若因違反本契約而肇致國家賠償事件，甲方對之有求償權。

工程責任

如圖樣或施工說明書(施工規範)中，明訂應由產品材料廠商或代理商責任施工之設備或工作，於完工驗收前須按契約規定保固年限提出保固切結書，並由乙方連帶具結保證。

本契約所有解釋概以中文為主，乙方及其員工與代表人應隨時遵守中華民國一切有關法律、法令、規則及政府當局之命令，包括(但不限於)所有商業登記、公司行號之組成、納稅、因乙方疏忽、過失或違反法令而須繳納之罰金、漏稅、扣押或其他懲罰及申請執照，並應熟知中華民國境內所通行之一般商業慣例，及工地所在地區之特殊法規。另本契約各項規定如與「政府採購法及其子法」相衝突時，該項規定自動失效。

乙方所提之文件或圖說，雖經甲方或工程司審核同意備查，並不表示可免除乙方對文件或圖說正確性與完全履行契約需求之責任。

高雄市道路挖掘管理

道路挖掘時，管線單位應維護公共安全、交通秩序及環境清潔；並應遵守道路交通、職業安全衛生及環境保護等相關法令規定。

管線單位應於開工前完成安全標誌與設施及施工告示牌之設置，並通知道路挖掘地點所在之里辦公處。

管線單位應依許可之內容挖掘道路，即時監控、管理道路挖掘施工品質，並經由管理系統向主管機關通報每日施工動態。

為避免誤挖，管線單位應於道路挖掘施工前通知鄰近各種工業管線、輸油管線、非公用天然氣事業使用之天然氣管線或經主管機關公告有危險之虞管線之管線單位於施工當日到場協助。

因道路挖掘而損壞、覆蓋公共設施者，管線單位應立即修復或回復；發現其他管線有破損者，應即通知該破損管線之管線單位會同處理並修復之。

道路挖掘竣工後，管線單位應於規定期限內，經由管理系統上傳竣工文件，向主管機關申請工程結案，並自道路管理機關及公共設施管理機關同意接管之次日起，負維護責任，期限為二年；期限屆滿後應向主管機關申請解除維護責任；未經主管機關同意解除其維護責任者，管線單位仍應繼續負維護責任。管線單位於未解除維護責任期限內，不得有管溝回填不實或修復不良，致發生路面高低不平、龜裂或凹陷等情事，一經查獲，主管機關並得通知其限期改善；屆期未完成改善者，主管機關得代為修復，所需費用由管線單位負擔。

管線單位應隨時更新所屬管線埋設資料，並應依主管機關規定之座標系統、數值資料格式，經由管理系統更新公共管線圖資。

管線單位就其所有管線、管道、人孔、手孔蓋、與其他附屬設施及其所在路面負巡查檢測及維護管理之責；其因使用道路或維護管理有欠缺，致損毀道路設施或造成其他損害，應由該管線單位負責修復及賠償。

道路挖掘管理中心為避免民眾誤以為道路挖掘路面臨鋪為偷工料之情事，實施路面挖掘後永舖前先行於路面噴漆告知民眾預計刨鋪期程，未依規定噴漆標示者將依自治條例裁罰，相關字體式樣請參酌附件圖示。

計量與計價

本章工作有關費用除另有規定者外，均已包含於契約金額內，不另計量及計價。

附件: 臨鋪告示

〈本章結束〉