交通維持

通則

本章概要

說明執行本契約有關交通維持之規定，包括材料、設備、施工及檢驗等相關規定。

工作範圍

交通維持之準備工作

交通維持設施之佈設與撤除

使用之施工安全設施

交通維持持旗人之派遣及操作

相關章節

第01330章--資料送審

第01450章--品質管理

第01564章--施工圍籬

第02892章--反光導標

第02898章--標線

相關準則

交通部與內政部合頒之「道路交通標誌、標線、號誌設置規則」

交通部編審之「交通工程手冊」

當地交通主管機關編印之「道路交通標誌、標線、號誌設置規則」

資料送審

品質管理計畫

交通維持計畫

施工地區或施工便道或運輸道路等與當地交通有關者，乙方應在施工前，根據其施工計畫，並依照交通部與內政部合頒之「道路交通標誌、標線、號誌設置規則」及交通部編審之「交通工程手冊」及當地交通主管機關編印之「道路交通標誌、標線、號誌設置規則」，擬定各項施工之交通維持計畫，送請工程司審核後，再轉請甲方核定，必要時，應送請當地交通主管機關核可後實施。

廠商資料

材料應提送樣品[2份]

產品

功能

交通維持所用之施工交通管制與安全設施分為下列6項：

標誌：包括警告、禁制、指示及施工標誌。

槽化導向設施：包括拒馬、交通錐、混凝土分隔石、警示桶及直立導標。

標線。

警告照明設施：包括警告燈號、閃光箭頭板及照射燈。

安全設施：包括安全圍籬、防撞墊、及安全防護網。

其他：包含工程指示車、旗幟、告示牌。

材料

交通錐

交通錐用以輔助拒馬阻擋或分隔交通。用合成樹脂或柔性橡膠製作為原則。其高度分為[45cm]或[70cm]等2種，視使用路段之行車速率及交通量採用之，其表面接近頂部加貼15cm寬反光紙。

交通錐之顏色分全橙色及橙白相間斜紋2種。

橡膠、砂或特殊之加重底座可用於加強交通錐之穩定性。

直立導標

用作槽化或警告設施之直立導標應為[20cm～30cm]寬，至少[60cm]高。板面應設有橙白相間之反光斜紋，板面頂端離地面之高度應為90cm。高度不超過90cm之導標應使用10cm之條紋。若設於雙向道路，導標應背與背相對。當路面空間極小時，此導標可用於交通分道或作為路肩之拒馬。

夜間使用時，單一導標應放置閃光燈號，而用作槽化交通之一整排直立導標則應放置定光燈號。

導標須符合第02892章「反光導標」之規定。

警示桶

用作交通警示或槽化之警示桶約[90cm]高，直徑至少[45cm]，其使用之材料應為外表密閉平滑，且日夜均能顯示約略相同尺度、形狀及顏色。

每一警示桶至少應有[2條]白色與兩條橙色之反光帶。若於水平之橙色與白色反光帶之間有不反光之部分，則其寬度不得超過5cm。

當警示桶置放於車道時，應使用適當之前置警告標誌。

警示桶不得以水、砂或任何足以造成危險之材料加重。當其裝設於易結冰之地區時，其底部應設有排水孔，以免積水凍結而造成危險。

於黑夜時，單一警示桶應放置閃光燈號，用於槽化交通之一整排警示桶則應放置定光燈號。

小型箭頭標誌或直立導標可安裝於警示桶上，以補助警示桶之外型輪廓。

分隔石

活動式分隔石應以混凝土、金屬或其他材料製成，活動式混凝土分隔石可使用預鑄方式製作，且附有預埋之連接裝置，此連接裝置應具有足夠之強度，以確保每一個別單元成為一排平順連續之分隔石。

分隔石末端應向車道外展開或設置防撞墊，以減緩衝擊之影響。

應特別注意活動式或臨時分隔石與臨近現有分隔石或護欄之連接。承包商之送審資料應提供此細節。所有分隔石系統之連接處均應具有足夠之強度。

施工護欄

施工護欄包含以[鋼筋混凝土][混凝土][塑膠][鋼料]等材料製作而成，其製作材料須符合本綱要規範各相關章節之規定。

施工護欄應依設計圖所示之型式及尺度製造。

警告燈號

警告燈號包括定光燈號及閃光燈號。

照射燈

用以照明工程活動、交通指揮站及其他限制或危險區域之照射燈應置於適當位置或遮蓋，以防眩照射到車輛駕駛人。照射燈不得用作標誌或設備之照明，每一標誌或設備應設有其自已之照明光源。

閃光箭頭板

前置警示閃光或次第箭頭板係用以輔助現有之交通管制設施。該設施應使用於日間或夜間之道路封閉、慢速移動之維持或通行道路上之施工作業，或極危險之高交通量及高車速之狀況。標誌、拒馬或其他交通管制設施均應與前置警示箭頭板共同使用。

閃光箭頭板之最小尺度為60cm×120cm，最少應裝置[10個]閃光燈號，其閃光率應為每分鐘25次至40次。閃光箭頭之點亮時間應為50%以上，次第箭頭之閃亮時間則應為25%以上。

閃光或次第箭頭板不得用於下列情形：

工作位置不需封閉任何車道時。

所有工作位於路肩上或路肩外，且不致干擾鄰近車道之行車時。

交通指揮人員於正常之雙線、雙向車道管制交通時。

施工標誌

施工標誌為菱形或長方形，橙底黑字，黑色或白色圖案及黑色細邊，具反光性能，菱形標準型牌面邊長[70cm]。放大型牌面邊長90cm，長方形長100cm，寬60cm。橙色編號依台灣區塗料油漆工業公會色樣第64號。

標誌須符合第02891章「標誌」之規定。

活動型拒馬

活動型拒馬可為鋁製或其他材料製品，長度為[120cm]，高度至少[120cm]，牌面須具反光性能。

施工

施工方法

於施工時，乙方應確實遵照核定之計畫設置各項安全及交通維持管制設施，並嚴格督促其施工人員確切執行之，必要時，應依據現況予以加強。因應交通實際情況變化，所做各項交通維持作業調整，乙方應即配合不得拒絕。

乙方應指派專人負責，並事先備妥有關交通安全維持及管制所需之各種交通錐、直立導標、警示桶、分隔石、警告燈號、照射燈、閃光箭頭板、施工標誌、活動型拒馬等，並預備適量之備品，以備臨時之需或補充之用。施工期間應隨時注意各項設施之完整性與整齊，若有傾倒、不正、失落、損壞或電力中斷者，應隨時修復或予補充。

施工期間，應維持現有道路之交通與安全，施工前，乙方應提出交通安全與維持計晝，送請工程司核可，必要時，應送請當地交通主管機關核可後確實實施，並應設置適當之交通安全與交通管制設施，對交通繁忙、複雜、交叉路口等，視需要設置指揮旗手或紅綠燈指揮交通，以維持來往車輛、行人之安全與通暢。便道使用期間，乙方應隨時注意並維護路面平順，一有損壞、破損、不平、應即修補平整。乙方使用現有道路亦應隨時注意維護、修整。

交通維護及道路封鎖

乙方於道路開挖前，應向主管單位申請開挖許可，在未獲得主管單位許可前不得任意進行開挖作業。

乙方使用公路用地埋設地下管線施工時，應依照『公路用地使用規刖』、『道路交通管理處理條例』及『道路交通安全規則』等各項有關規定辦理，如有末盡事宜，應請示甲方核可後，方可施工。

乙方應負責保持施工地區之交通正常，在要衝地區派遣常駐或臨時之交通疏導人員，以免發生交通擁塞或意外。

於交通尖峰時段施工期間，應於每一工作面及交通瓶頸處配派穿著整齊反光衣物及持用反光指揮器具之交通指揮人員處協助人車通行。上述人員如工程司認為有必要增加或更換時，乙方不得拒絕，其所需費用依詳細價目表【交通指揮人員(受訓合格，依據核銷)】按契約以【時】計價。

施工期間道路、人行道等之局部或全部封鎖，乙方必須事先徵得工程司之書面許可，任何擬辦理之道路封鎖或改道工作，乙方均應事先將工作細節通知工程司，俾可與有關單位協議。

本工程施工前如需辦理道路使用、交通管制，乙方須預先負責辦理申請與聯繫，並提請工程司協助。

施工期間應考量舖設住家臨時通道，以利進出。乙方不得拒絕住戶要求舖設臨時通道，其所需費用已包含於契約總價內，不另給價。

為避免影響交通，乙方應妥善安排施工進度；於埋設管線之道路，乙方應事先協商工程司安排施工時間及每次施工範圍，並於各施工地點均應保留至少一車道，以利車輛通行，施工警告及安全設施依施工說明規定辦理，若經甲方或工程司指定必須於夜間施工時，乙方即應照辦，且應以契約標價計價。

乙方於【工作井或管溝】開挖前，應將所有施工所需材料、機具、安全設施(如覆蓋鈑、安全圍籬等)準備完妥方可進行開挖，如有安全圍籬等維持交通所需之相關設施不足時或覆蓋鈑不夠舖設情形發生時，均不得進行開挖工作。

本工程【經甲方或工程司指示之路段】，如位於市場或人潮眾多區域，為避免對市場商家產生影響，乙方於此路段施工，應進行協調配合當地作息習慣，選擇適當時段報經甲方同意後方得為之，並儘可能避開節慶假日人潮眾多之時段施工，挖出之土方應即運走，並採活動式安全圍籬且儘量縮減安全圍籬之圍繞範圍，於當日施工結束後，將安全圍籬全數撤離，加蓋覆蓋鈑，現場恢復原狀。

本工程如有【推進作業】者，於作業期間，在不違反上述規定下，在工作井原規定之地面施工範圍外，得視現場不影響交通狀況之原則(含乙方應負責交通安全之責)，酌予臨時增加長向尺度，但於每日收工時，需縮小恢復至原規定範圍內，並將其多佔用地面之設備及材料運離工地，以免影響當地交通。工作井施工範圍內放置之設備須經工程司同意，且工地堆置之材料僅限當天推進所需材料。

本工程如有【短管推進工程】者，於工作井施工範圍內限採活動式吊車或活動式軌道門型吊車施工，未能連續施工達【5日】時，即須蓋置覆蓋鈑，俾以恢復當地交通順暢。

計量與計價

計量

本章工作之以【一式】予以計量。

不予個別計量時，其費用應視為已包含於交通維持之單價內。個別工作項目包括，但不限於下列各項：

交通錐。

直立導標。

警示桶。

分隔石。

施工護欄。

警告燈號。

照射燈。

閃光箭頭板。

施工標誌。

活動型拒馬。

計價

依詳細價目單所示【交通維持】按契約以【一式】計價，契約單價包括：

活動式鋼管圍籬、交通安全標示措施、交通保安警戒措施、圍籬及拒馬、聘雇交通疏導所需之交通整理員、睦鄰措施、路證申請所需資料，以及臨時便道之舖設等工作及其他為完成本項工作所需之一切費用。

依規定施設之施工地區便道與出入口之修建與拆移、交通改道措施及圍籬、交通標誌、警示燈、阻隔物等安全措施之裝置與維護等費用，以及依規定配置交通管制人員及其他為完成本項工作所需之一切費用。

〈本章結束〉