施工測量

通則

本章概要

說明執行施工測量作業之規定。

工作範圍

控制測量

基地測量

地形測量

放樣

相關章節

第01330章--資料送審

第01450章--品質管理

產品

測量成果

座標系統以內政部公佈TWD97 TM2度分帶做為測量基準，控制網測量須同時計算TWD97及TWD67之座標值（若已知控制點尚無TWD97座標者除外）。

施工前所辦理水準點導線網之測量報告應經相關專業技師簽證後，提送工程司審查。

竣工圖測量成果，須符合【1/1,000比例尺】之精度要求。

管線及人孔屬性資料測繪成果

乙方本工程報請竣工前，乙方應就工程內容進行全線測量工作範圍內所需資料，並將上述屬性資料依工程司規定格式建檔，以繪製竣工圖說。

包含人孔(陰井、清除孔)中心座標與框蓋中心及銜接該人孔(陰井)各管線之管底高程，及管底中心距框蓋中心垂線之水平距離(偏心距)等。

上述成果需經相關專業技師簽證後，提送工程司審查。

執行

工作要求

於工程【施工前】，乙方應依甲方或當地建築主管機構設定之測量控制點施測建物位置，設置測量標誌，並於適當間距安置引點經工程司檢測無誤後方可施工，惟工程司之檢測並不表示乙方可以免除對工程施工之正確性及完全履行契約需求之責任。

本工程施工前，為求管渠方向、高程正確及建立既設管線、人孔屬性資料，應依據工程司指示測量水準基點，進行沿線正確佈設導線網，繪製實測圖，並盡力維護現場測點。在使用現場測點前，應進行閉合檢測，以避免錯誤。

工地內所有標誌及測量樁位未經甲方同意不得擅自移動或毀棄，否則因而導致之錯誤由乙方負責。如因工程需要移動時，完工後應予復原，並經甲方認可。

設計圖所示接入他標設施之型式及尺寸係依據相關圖說及現地探勘所得資料。乙方於施工前，必須以精確之調查方法確認設施正確位置、尺寸及渠底高程等相關資料，且須檢核設計圖所示之設計高程可否順利接入，以維持重力排水功能，並將調查所得資料回饋甲方進行修正。若因乙方未執行本步驟導致本工程無法接入他標設施，其衍生之工程責任及賠償，概由乙方負責。

準備工作

儀器精度及測量成果精度依不同類別工程設計圖之規定。

地形測量係以設計圖或甲方提供之基準點為基準。

選擇測量儀器。

儀器校正。

選擇測量方法。

許可差及防範。

已知控制點檢測：測量作業前應針對欲使用之已知控制點進行檢測，檢測合格後方可使用。

已知座標控制點檢測：以一秒讀電子經緯儀或衛星定位系統檢測相鄰三個點位間之夾角及邊長為原則，實測值與原成果反算值較差角度差不得大於20秒，邊長差其精度比值須小於1/5,000。如控制點間無法相互通視，得採用衛星定位測量(GPS)方式檢測。平面已知控制點以三等以上三角點、衛星定位控制點或都市計畫中心樁控制點為主，若需採用其它已知控制點須述明理由，報請甲方及工程司同意後方可使用。

已知高程控制點檢測：以精密水準儀檢測已知相鄰二點水準點位間之高程差為原則，二點間檢測閉合差不得大於12mm√K (K為水準路線公里數)。若該都市計畫區內或區外10km內無已知水準點可供引測，則由乙方提出其他替代方案報請甲方及工程司同意方可施行。

導線測量

平面控制需先於測區均勻佈主控制網，再依需要延伸副控制網，採用一秒讀電子經緯儀測水平角2測回，測回差不得超過12秒，以光波測距儀對向測距2測回，較差不得超過1公分，測角測距取其平均值，並實施整體平差，平差前水平角之閉合差不得大於30”√N (N為測站數)，位置閉合差不得大於1/5,000。

水準測量

採用精密水準儀以直接水準單向觀測，前後視距應略相等，其平差前水平角之閉合差不得大於12mm√K (K為水準路線公里數)，無法實施直接水準測量時，得以一秒電子經緯儀實施間接高程測量對向觀測各2測回，平差前閉合差不得超過24mm√K (K為水準路線公里數)。

表 01725-1、測量精度容許誤差

| 測量名稱 | 精度 |
| --- | --- |
| 已知座標控制點檢測 | 角度差＜20秒，邊長差＜1/5,000 |
| 已知高程控制點檢測 | 閉合差＜12mm√K (K為公里數) |
| 導線測量 | 水平角閉合差30”√N (N為測站數)位置閉合差＜1/5,000 |
| 水準測量 | 直接水準閉合差＜12mm√K (K為公里數) 間接水準閉合差＜24mm√K |

施工方法

測量

乙方應依據甲方或當地建築主管機關設定之基線、水準點、經緯座標及其他有關資料，施行施工測量，確認基地範圍、建築線及路線之定線、定位經工程司核認後施工，但仍應對其成果負責。如乙方放樣有錯誤時，應由乙方自行負責修正，並負擔因而發生之一切費用。施工測量應以圖樣上註明之尺度為準，不得以圖上量得者辦理。如圖指示不清時，應按照工程司之指示辦理。

乙方應負責與鄰近工程、現有建築物及道路之放樣基線或中心線取得協調。若與上述放樣線或中心線之間發生任何偏差，乙方應提請工程司認可後作適當之調整。

乙方應負責保存工地施工所需之樁記，不使損壞及移動，如因疏忽致移動或損壞時，應立即重新設置，其費用由乙方負擔，如因此而發生錯誤及造成損失時，均屬乙方之責任。

土石方依實作數量結算之工程，為確定開挖、填方或其他與地表高程有關之工作之數量，乙方應於任何場所之初步清除完成，而本工程施工作業開始前，通知工程司作完整之工地測量。任何場所擬進行本工作作業[7日]前，乙方應以書面通知工程司，[工程司將就該工地進行高程測量，]該項測量結果即由工程司錄存，作為計價線之依據。[工程司於確定日期後，即按例通知乙方，若乙方未指派代表會同測量，即不得對測量成果異議。]任何場所若乙方未於作業前以書面通知工程司，則其高程即依工程司所認定者為準。

放樣

構造物、建築物之放樣

應依據構造物、建築物之設計圖說所標示尺度為準，不得以圖上量得者辦理，如圖指示不清時，應按照設計原意及工程司指示辦理。

邊坡之放樣

施工前先測出開挖邊坡線、填方邊坡線，亦即定出坡頂、坡趾點，據以進行挖填作業，避免發生超挖或超填。

計量與計價

計量

本章工作依詳細價目表【施工測量(含提供數位化圖檔及屬性資料草稿)】，以【一式】計量，若詳細價目表未列者，則本章工作應視為已包括於契約總價內。

計價

本章工作依詳細價目表【施工測量(含提供數位化圖檔及屬性資料草稿)】，以【一式】計價，若詳細價目表未列者，則本章工作應視為已包括於契約總價內。

〈本章結束〉