-1

高雄市污水用戶接管 GIS 資料庫檔案格式及建置規範1.8版

中華民國110年02月23日

概述

本文件在規範高雄市污水下水道GIS資料庫之屬性欄位及檔案格式。

規範制定背景

縣市合併前之原高市及原高縣之污水管線GIS圖資之原始格式不同，兩個轄區之圖資需分為不同資料庫，高雄市政府水利局於101年2月制定一套可用於全市之用戶接管竣工圖格式，目標在求工程竣工後之污水下水道GIS圖資之正確性及圖資格式統一，並利於提送圖資給營建署。本規範採用96年原縣府所訂之污水下水道GIS資料庫之規範為藍本，並考慮原高市、高縣之區域性編碼，修訂成新的高雄市規範。

規範大綱

本規範在說明監造公司及工程包商對污水下水道竣工圖資之GIS檔案格式及建置規定。包括數化圖資方式、管線及設施屬性資料、用戶資料建置等相關規定。

規範版本說明

1.0版

101年2月制定1.0版。

1.1版

103年6月修訂

1.2版

106年6月修訂

1.3版

106年10月修訂

1.4版

107年9月修訂

1.5版

108年9月修訂

1.6版

109年2月修訂

1.7版

109年10月修訂

1.8版

110年02月修訂

格式及坐標規定

監造或工程包商所製作之GIS圖檔，其格式統一採SHP FILE格式繳交。

污水下水道設施(管線、人孔、陰井及清除孔、用戶資料)其位置及屬性均合併製作於SHP FILE檔案中，以SHP FILE格式繳交(SHP格式為*.SHP、*.SHX、*.DBF所組成)。

繳交至市府水利局之成果含竣工圖資及屬性表，竣工圖資坐標皆採用TWD97 坐標。

竣工圖製作及繳交流程

編碼原則

各污水工程案仍依其工程位置或其污水區流域，沿用原高市或原高縣之編碼方式。

各工程用戶接管GIS資料庫之欄位格式必須相同。

編碼原則

| 項目 | 編碼說明 | 編碼範例 |
| --- | --- | --- |
| 主幹管、次幹管、分管及支管之人孔 | 原市：主+次+集污英文碼+流水號 原縣：區+主+次+集污英文碼+流水號 | 原市：Aa001 原縣：1Aa001 |
| 管線（主幹管、次幹管、分管及支管） | 上游人孔編號 | Aa001 |
|  | (2出管線-a，管線編號限制唯一) | Aa001-a |
| 巷道連接管之人孔 | 人孔+M+流水號 | Aa001M1 |
| 巷道連接管之陰井(前巷600mm) | 人孔+H+流水號 | Aa001H1 |
| 巷道連接管之陰井(後巷600mm) | 人孔+X+流水號 | Aa001X1 |
| 巷道連接管之陰井(後巷345mm) | 人孔+Y+流水號 | Aa001Y1 |
| 巷道連接管之陰井(前巷300mm) | 人孔+WP+流水號 | Aa001WP1 |
| 巷道連接管之陰井(後巷300mm) | 人孔+WH+流水號 | Aa001WH1 |
| 巷道連接管之清除孔 | 人孔+C+流水號 | Aa001C1 |
| 巷道連接管 | 上游陰井或清掃孔編號 | Aa001H1 |
|  | (2出管線-a，管線編號限制唯一) | Aa001H1-a |
| 自辦 | 人孔+SF+流水號 | Aa001SF1 |
| 註1：原則每一設施或管線皆制定唯一之編號。 註2：一個以上的陰井或清除孔匯入同一個人孔，採各自系統連續依序編號，再進行另一系統接續編號。 註3：人孔、陰井及清除孔以點(Point)圖元繪製，而管線以線(PolyLine)圖元繪製。 註4：人孔、陰井及清除孔之流水號原則由下游往上游遞增，並自1開始編碼，須注意流水號不可重複。 註5：廠商於規劃、設計或施工階段因應設施減作或增設後，竣工圖採連續編碼。 註6：於既有管線上增設設施時，則設施編碼以上游編碼a新增碼。 註7：於新增管線2段，共用設施時，其一管線為設施編碼，另一管線則以設施編碼-a區隔。 |  |  |

圖例、管線及編碼範例

繳交資料

| 資料類別 | 資料名稱 | 資料夾(目錄) | 檔案名稱 | 檔案類型 | 物件 型態 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下水道竣工資料庫 | 污水管線(竣工) | 工程編號 | 804010103 | Shape File | Line | 若僅為用 戶接管工程無需繳交污水管線及人孔圖檔 |
|  | 污水人孔(竣工) | 工程編號 | 804010203 | Shape File | Point |  |
|  | 巷道連接管 | 工程編號 | 804010104 | Shape File | Line |  |
|  | 用戶接管設施(陰井、清除孔) | 工程編號 | 804010204 | Shape File | Point |  |
|  | 用戶接管資料 | 工程編號 | 804010508 | Shape File | Point |  |
|  | 因困難未接管用戶 | 工程編號 | 804010509 | Shape File | POINT |  |
|  | 接管方式(蜈蚣腳文字) | 工程編號 | 804010106 | Shape File | Point |  |

廠商繳交資料目錄結構

廠商提交上述資料應依據高雄市政府規範之目錄結構，以工程編號為主目錄(如：923001)，檔案目錄案例如下：

實做之目錄結構與廠商承攬項目有關，故最後之目錄結構應由廠商與市府協商後確認。

下水道竣工資料庫

污水下水道設施(管線、人孔、陰井及清除孔、用戶資料)其位置及屬性均合併製作於SHP FILE檔案中，以SHP FILE格式繳交(SHP格式為*.SHP、*.SHX、*.DBF所組成)，以下為SHP FLIE之屬性表(DBF)之欄位表說明。

管線人孔陰井用戶資料屬性欄位表

表 1、污水管線GIS圖資屬性欄位表

| 檔案名稱 | 804010103 | 資料名稱 | 污水管線(竣工) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屬性欄位說明 |  |  |  |  |  |
| 欄位代號 | 欄位名稱 | 格式 | 說明 | 需求單位 | 備註 |
| PI_NUM | 管線編號 | C（40） |  | 營建署 | ＊ |
| SEW_CAT | 管線類別 | C（2） | 01：主幹管，02：次幹管，03：支管，04:分管，05：專用下水道，06: 其他，07：再生水輸水管線 | 營建署 | ＊ |
| PI_TYP | 管線型態 | N（1.0） | 0：重力管，1：壓力管 | 營建署 | ＊ |
| US_MH | 上游人孔編號 | C（20） | 需與污水人孔(竣工)編號相符 | 營建署 | ＊ |
| DS_MH | 下游人孔編號 | C（20） | 需與污水人孔(竣工)編號相符 | 營建署 | ＊ |
| PI_LENG | 管線長度 | N（6.2） | 單位：公尺 | 營建署 | ＊ |
| PI_MAT | 管線材質 | C（20） |  | 營建署 | ＊ |
| PI_CAT | 管線類型 | N（1.0） | 1:剛性管; 2:撓性管 | 營建署 | ＊ |
| PI_CURV | 推進方向 | C（1） | 1：直線推進;2：曲線推進 | 營建署 | ＊ |
| PI_INR | 使用內襯 | N（1.0） | 1:有; 2:無 | 營建署 | ＊ |
| PI_LIF | 使用年限 | C（2） | 單位:年 | 營建署 | ＊ |
| DIA | 管徑 | N（5.0） | 單位：公厘 | 營建署 | ＊ |
| PI_THICK | 管壁厚度 | N（5.0） | 單位：公分 | 營建署 | ＊ |
| SLOP | 坡度 | N（4.2） | 單位：% | 營建署 | ＊ |
| US_BLE | 上游管底高程 | N（5.2） | 單位：公尺 | 營建署 | ＊ |
| DS_BLE | 下游管底高程 | N（5.2） | 單位：公尺 | 營建署 | ＊ |
| CITY_ID | 縣市代碼 | C（2） | 高雄市代碼為 64 | 營建署 | ＊ |
| TWON_ID | 區里代碼 | C（10） | 請參考行政院主計處公告之區里代碼 | 營建署 | ＊ |
| CONS_ID | 工程編號 | C（30） |  | 營建署 | ＊ |
| CONS_TIT | 工程名稱 | C（80） |  | 營建署 | ＊ |
| CONS_DATE | 竣工日期 | C（8） | 符合 yyyymmdd 格式，20120105 | 營建署 | ＊ |
| CONS_NAME | 承包廠商 | C（30） |  | 營建署 | ＊ |
| KEYIN_DATE | 資料輸入日期 | C（8） | 符合 yyyymmdd 格式，20120105 | 營建署 | ＊ |
| NOTE | 備註 | C（256） |  | 營建署 | ＊ |
| HEIGHT | 管徑高度（矩形管） | N（5.3） | 單位：公尺 若圓管此項為 0 | 工務局 | ＊ |
| STR_DP | 起點埋設深度 | N（4.2） | 單位：公尺 管線數化起點之埋設深度 | 工務局 | ＊ |
| END_DP | 終點埋設深度 | N（4.2） | 單位：公尺 管線數化終點之埋設深度 | 工務局 | ＊ |
| DATA | 資料狀態 | N（1.0） | 0:實測; 1:原圖轉繪 | 工務局 | ＊ |
| USE | 使用狀態 | N（1.0） | 0:使用，1:廢棄 | 工務局 | ＊ |
| USEMEMO | 廢棄相關說明 | C（255） |  | 水利局 | ＊ |
| BD_ACCE | 斷面圖圖號 | C(20) | 文字描述 | 水利局 | ＊ |
| LINING | 內襯種類 | C（20） |  | 水利局 | ＊ |
| SEWER_T_L | 匯入污水處理系統 | C（30） | 例:中區污水處理廠 | 水利局 | ＊ |
| DROP_ST | 有無跌落 | N（1.0） | 0：無，1：有 | 水利局 | ＊ |
| DROP_DE1 | 跌落深度 | N（4.2） | 單位：公尺 | 水利局 | ＊ |
| CH_DATE | 驗收合格日期 | C（8） | 符合 yyyymmdd 格式，20120105 | 水利局 | ＊ |
| SEW_PATH | 管線位置概述 | C（50） | 例：民生一路 56 號前 | 水利局 | ＊ |
| NEW_SEWER_NO | 新管線編號 | C（40） |  | 水利局 | ＊ |
| NEW_U_ID | 新上游人孔編號 | C（20） |  | 水利局 | ＊ |
| NEW_D_ID | 新下游人孔編號 | C（20） |  | 水利局 | ＊ |
| 備註：＊必填欄位 |  |  |  |  |  |
| 注意事項： 1.欄位格式中C表示為字串，並附上建議長度，例如C(20)表示該字串欄位之建議長度為20個字元。 2.欄位格式中N表示為數值，例如N(5.3)表示數值總長度為5，小數點後之位數為3位，也就是整數部分為2位數，其值域由99.999～-99.999；N(2.0)表示數值總長度為2，無小數位數，也就是整數部分為2位數，其值域由99～-99。 |  |  |  |  |  |

表 2、污水人孔GIS圖資屬性欄位表

| 檔案名稱 | 804010203 | 資料名稱 | 污水人孔(竣工) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屬性欄位說明 |  |  |  |  |  |
| 欄位代號 | 欄位名稱 | 格式 | 說明 | 需求單位 | 備註 |
| MH_NUM | 人孔編號 | C（20） |  | 營建署 | ＊ |
| X | 人孔中心 X 座標 | N（11.3） | 單位：公尺（TWD97） | 營建署 | ＊ |
| Y | 人孔中心 Y 座標 | N（11.3） | 單位：公尺（TWD97） | 營建署 | ＊ |
| MH_CLASS | 人孔類別 | C（2） | 01：主幹管人孔，02：次幹管人孔，03：支管人孔，04：分管人孔，05：其他 | 營建署 | ＊ |
| MH_TLE | 人孔頂高程 | N（6.2） | 單位：公尺 | 營建署 | ＊ |
| MH_DEP | 人孔深度 | N（5.2） | 單位：公尺 | 營建署 | ＊ |
| MH_WID | 人孔蓋尺寸(寬度) | N（4.0） | 單位：公分 | 營建署 | ＊ |
| MH_LENG | 人孔蓋尺寸(長度) | N（4.0） | 單位：公分 | 營建署 | ＊ |
| MH_GRD | 降埋人孔 | N(1.0) | 0：人孔降埋下地，1：人孔未降埋下地 | 營建署 |  |
| MH_GRD_DEP | 降埋深度 | N(3) | 單位：公分 | 營建署 |  |
| CITY_ID | 縣市代碼 | C（2） | 高雄市代碼為 64 | 營建署 | ＊ |
| TWON_ID | 區里代碼 | C（10） | 請參考行政院主計處公告之區里代碼 | 營建署 | ＊ |
| CONS_ID | 工程編號 | C（30） | 孔蓋上 | 營建署 | ＊ |
| CONS_TIT | 工程名稱 | C（80） |  | 營建署 | ＊ |
| CONS_DATE | 竣工日期 | C（8） | 符合 yyyymmdd 格式 | 營建署 | ＊ |
| CONS_NAME | 承包廠商 | C（30） |  | 營建署 | ＊ |
| KEYIN_DATE | 資料輸入日期 | C（8） | 符合 yyyymmdd 格式 | 營建署 | ＊ |
| PIC | 照片 | C（80） | 竣工人孔照片檔名 | 營建署 | ＊ |
| MH_EXVIEW | 展開圖 | C（80） | 人孔展開圖檔名 | 營建署 | ＊ |
| MH_MARK | 點支距圖 | C（80） | 人孔點支距圖檔名 | 營建署 | ＊ |
| NOTE | 備註 | C（255） |  | 營建署 | ＊ |
| THETA | 孔座旋轉角 | N（3.0） | 參考「一.2孔座旋轉角」 | 營建署 | ＊ |
| MH_WID | 頂部環片外徑寬度 | N（3.0） | 若無頂部環片則填「0」 | 營建署 | ＊ |
| TR_HGT | 頂部環片高度 | N（3.0） | 若無頂部環片則填「0」 | 營建署 | ＊ |
| TH_HGT | 頂部斜管高度 | N（3.0） | 若無頂部斜管則填「0」 | 營建署 | ＊ |
| TH_MDIA | 頂部斜管下外徑 | N（3.0） | 若無頂部斜管則填「0」 | 營建署 | ＊ |
| AP_HGT | 調整直管高度 | N（3.0） | 若無調整直管則填「0」 | 營建署 | ＊ |
| BPBS_HGT | 底座直管及底板高度 | N（3.0） | 若無底座直管及底板則填「0」 | 營建署 | ＊ |
| BB_IDIA | 孔座內徑 | N（3.0） | 若無底座直管及底板則填「0」 | 營建署 | ＊ |
| BB_ODIA | 孔座外徑 | N（3.0） |  | 營建署 | ＊ |
| COV_TYP | 孔蓋型態 | N（1.0） | 0:地面; 1:下地; 2:柏油覆蓋 | 工務局 | ＊ |
| DATA | 資料狀態 | N（1.0） | 0:實測; 1:原圖轉繪 | 工務局 | ＊ |
| USE | 使用狀態 | N（1.0） | 0:使用，1:廢棄 | 工務局 | ＊ |
| USEMEMO | 廢棄相關說明 | C（255） | 文字描述 | 水利局 | ＊ |
| MH_TYPE | 人孔型式 2 | C（2） | 01：A 型人孔 02：B 型人孔 03：C 型人孔 04：D 型人孔 05：E 型人孔 | 水利局 | ＊ |
| MH_IE | 人孔底高程 | N（6.2） | 單位：公尺 | 水利局 | ＊ |
| MH_LH | 人孔底長 | N（5.2） | 單位：公尺 矩形沉箱才需填寫 | 水利局 | ＊ |
| MH_WH | 人孔底寬 | N（5.2） | 單位：公尺 矩形沉箱才需填寫 | 水利局 | ＊ |
| MHCSHAPE | 孔蓋型式 | C（1） | 0：圓形，1：方形 | 水利局 | ＊ |
| CH_ DATE | 驗收合格日期 | C（8） | 符合 yyyymmdd 格式 | 水利局 | ＊ |
| MH_POSI | 位置概述 | C（50） | 例：民生一路 56 號前 | 水利局 | ＊ |
| SEWER_T_L | 匯入污水處理系統 | C（30） | 例:中區污水處理廠 | 水利局 | ＊ |
| NEW_MH_NO | 新人孔編號 | C（20） |  |  | ＊ |
| 備註：＊必填欄位 |  |  |  |  |  |
| 注意事項： 1.欄位格式中C表示為字串，並附上建議長度，例如C(20)表示該字串欄位之建議長度為20個字元。 2.欄位格式中N表示為數值，例如N(5.3)表示數值總長度為5，小數點後之位數為3位，也就是整數部分為2位數，其值域由99.999～-99.999；N(2.0)表示數值總長度為2，無小數位數，也就是整數部分為2位數，其值域由99～-99。 |  |  |  |  |  |

表 3、巷道連接管GIS圖資屬性欄位表

| 檔案名稱 | 804010104 | 資料名稱 | 巷道連接管 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屬性欄位說明 |  |  |  |  |
| 欄位代號 | 欄位名稱 | 格式 | 說明 | 備註 |
| CPI_NUM | 工程圖連接管編號 | C(40) | 每一相同標案內之連接管編號不可重複 | ＊ |
| US_CB | 工程圖上游設施編號 | C(20) | 上下游設施編號之位置，順序不可顛倒 | ＊ |
| DS_CB | 工程圖下游設施編號 | C(20) | 上下游設施編號之位置，順序不可顛倒 | ＊ |
| PI_TYP | 管線型態 | N(1.0) | 0：重力管，1：壓力管 | ＊ |
| PI_MAT | 管線材質 | C(20) |  | ＊ |
| PI_CAT | 管線類型 | C(1) | 1：剛性管，2：撓性管 |  |
| PI_INR | 使用內襯 | C(1) | 1：有，2：無 |  |
| PI_LIF | 使用年限 | N(2.0) | 單位：年 | ＊ |
| PI_LENG | 管線長度 | N(6.2) | 單位：公尺 | ＊ |
| DIA | 管徑 | N(5.0) | 單位：公厘 | ＊ |
| UIE | 上游管底高程 | N(5.2) | 單位：公尺 | ＊ |
| DIE | 下游管底高程 | N(5.2) | 單位：公尺 | ＊ |
| CONS_ID | 工程編號 | C(30) |  | ＊ |
| CONS_TIT | 工程名稱 | C(80) |  | ＊ |
| LANE | 前巷/後巷/側巷 | C(10) | 文字描述 | ＊ |
| Road | 道路上/後巷上 | C(10) | 文字描述 | ＊ |
| DROP_ST | 有無跌落 | N(1.0) | 0：無，1：有，2:外跌落 | ＊ |
| SEWAGE_T_L | 匯入污水處理系統 | C(20) | 例：中區污水處理廠 | ＊ |
| SP_TYPE | 管線使用狀態 | C(10) | 文字描述，例：廢除、使用中、新建、翻新 | ＊ |
| KEYIN_DATE | 資料建檔日期 | C(8) | 符合 yyyymmdd 格式，例如20120105 | ＊ |
| NEW_SEWER | 新管線編號 | C(40) |  | ＊ |
| NEW_U_ID | 新上游設施編號 | C(20) |  | ＊ |
| NEW_D_ID | 新下游設施編號 | C(20) |  | ＊ |
| DEP_MAX | 起點埋設深度 | N（4.2） | 單位：公尺 管線數化起點之埋設深度 | ＊ |
| DEP_MIN | 終點埋設深度 | N（4.2） | 單位：公尺 管線數化終點之埋設深度 | ＊ |
| CITY_ID | 縣市代碼 | C（2） | 高雄市代碼為64 | ＊ |
| TWON_ID | 區里代碼 | C（10） | 請參考行政院主計處公告之區里代碼 | ＊ |
| CONS_DATE | 竣工日期 | C（8） | 符合yyyymmdd格式 | ＊ |
| CONS_NAME | 承包廠商 | C（30） |  | ＊ |
| 備註：＊必填欄位 |  |  |  |  |
| 注意事項： 1.欄位格式中C表示為字串，並附上建議長度，例如C(20)表示該字串欄位之建議長度為20個字元。 2.欄位格式中N表示為數值，例如N(5.3)表示數值總長度為5，小數點後之位數為3位，也就是整數部分為2位數，其值域由99.999～-99.999；N(2.0)表示數值總長度為2，無小數位數，也就是整數部分為2位數，其值域由99～-99。 |  |  |  |  |

表 4、用戶接管設施GIS圖資屬性欄位表

| 檔案名稱 | 804010204 | 資料名稱 | 用戶接管設施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屬性欄位說明 |  |  |  |  |
| 欄位代號 | 欄位名稱 | 格式 | 說明 | 備註 |
| CB_NUM | 工程圖設施編號 | C(20) | 每一相同標案內之設施編號不可重複 | ＊ |
| X | 設施中心X座標 | N(11.3) | 使用TWD97坐標系統 | ＊ |
| Y | 設施中心Y座標 | N(11.3) | 使用TWD97坐標系統 | ＊ |
| US_CB_NUM | 工程圖上游設施編號 | C(20) | 上下游設施編號之位置，順序不可顛倒 | ＊ |
| DS_CB_NUM | 工程圖下游設施編號 | C(20) | 上下游設施編號之位置，順序不可顛倒 | ＊ |
| CB_POSI | 位置概述 | C(50) | 文字描述(如:"民生一路56號") |  |
| Final | 設施終點 | C(1) | T：True，陰井下游點位為竣工人孔 F：False，陰井下游點位為陰井 |  |
| CB_TYP | 設施型式 | C(10) | 01：一般陰井，02：接管箱，03：清除孔；特殊形式於備註欄位內標示井底尺寸 | ＊ |
| G_LE | 地面高程 | N(6.2) | 單位:公尺 | ＊ |
| CB_IE | 井底高程 | N(6.2) | 單位:公尺 | ＊ |
| CB_DEP | 設施深度 | N(6.2) | 單位:公尺 | ＊ |
| CBCSHAPE | 井蓋型式 | N(1.0) | 0：圓形，1：矩形 | ＊ |
| CB_WID | 井蓋尺寸(寬度) | N(6.2) | 單位:公分 | ＊ |
| CB_LENG | 井蓋尺寸(長度) | N(6.2) | 單位:公分 |  |
| SEWAGE_T_L | 匯入污水處理系統 | C(20) | 例：中區污水處理廠 | ＊ |
| CONS_ID | 工程編號 | C(30) |  | ＊ |
| CONS_TIT | 工程名稱 | C(80) |  | ＊ |
| KEYIN_DATE | 資料建檔日期 | C(8) | 符合 yyyymmdd 格式，例如20120105 | ＊ |
| NEW_MH_NO | 新設施編號 | C（20） |  | ＊ |
| COV_TYP | 孔蓋型態 | C（2） | 0:地面; 1:下地; 2:柏油覆蓋 | ＊ |
| SP_TYPE | 設施使用狀態 | C(10) | 文字描述，例：廢除、使用中、新建、翻新 | ＊ |
| CITY_ID | 縣市代碼 | C（2） | 高雄市代碼為64 | ＊ |
| TWON_ID | 區里代碼 | C（10） | 請參考行政院主計處公告之區里代碼 | ＊ |
| CONS_DATE | 竣工日期 | C（8） | 符合yyyymmdd格式 | ＊ |
| CONS_NAME | 承包廠商 | C（30） |  | ＊ |
| PIC | 設施照片 | C（50） | 檔名：設施編號 | ＊ |
| NOTE | 備註 | C（50） |  |  |
| 備註：＊必填欄位 |  |  |  |  |

注意事項： 1.欄位格式中C表示為字串，並附上建議長度，例如C(20)表示該字串欄位之建議長度為20個字元。 2.欄位格式中N表示為數值，例如N(5.3)表示數值總長度為5，小數點後之位數為3位，也就是整數部分為2位數，其值域由99.999～-99.999；N(2.0)表示數值總長度為2，無小數位數，也就是整數部分為2位數，其值域由99～-99。

表 5、接管用戶資料屬性欄位表

| 檔案名稱 | 804010508 | 資料名稱 | 接管用戶資料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屬性欄位說明 |  |  |  |  |
| 欄位代號 | 欄位名稱 | 格式 | 說明 | 備註 |
| CONS_ID | 工程編號 | C(30) |  | ＊ |
| CONS_TIT | 工程名稱 | C(80) |  | ＊ |
| Wa_No_Kind | 取用水源 | C(1) | 0：自來水，1：地下水 2：溫泉水，3：簡易自來水，4：其他 | ＊ |
| W_Total | 水表類別 | C(1) | 0：總表 1：獨立表 2：分表 3：其他 |  |
| USER_NAME | 用戶姓名(公司名稱) | C(30) |  | ＊ |
| X | 用戶門牌X座標 | N(11.3) | 與大高雄門牌X、Y相符 | ＊ |
| Y | 用戶門牌Y座標 | N(11.3) | 與大高雄門牌X、Y相符 | ＊ |
| Wa_kind | 行業別 | C(2) | 00:一般用戶 10:餐飲業，11:飯店 20:醫院，21:檢驗所，22:實驗室 30:學校，31:小學，32:國中，33:高中，34:大學及研究所 40:市場 50:國宅 60:機關 70:工廠，71:保養廠，72:洗滌業， 73：洗車廠 80：屠宰業 | ＊ |
| BD_NUM | 建照號碼 | C(30) | 備註3 | ＊ |
| CB_NUM | 接入陰井編號 | C(20) |  |  |
| Wa_connect | 蜈蚣腳接法 | C(40) | 如：”1=A1”、” 6=N3,1=N4”、”1=S2,9=S3,3=N3” | ＊ |
| CONS_NAME | 承裝商名稱 | C(30) |  |  |
| BD_NAME | 建物名稱 | C(20) |  |  |
| WORK_CLASS | 工程類別 | C(1) | 0：公辦，1：自辦 | ＊ |
| BD_USAGE | 建物用途 | C(2) | 建物用途：01一般用途、02住商混合、03商業、04事業、05學校、06機關、07其他 | ＊ |
| BD_FLOW | 建物每日平均流量 | N(4.0) | 每戶以2.66人計算，每人每日污水輛200公升 | ＊ |
| PRI_DATE | 勘驗日期 | C(8) | 備註2，每季繳交資料時必填，施工日誌或監造報表之確認完成日期 | ＊ |
| CONS_DATE | 竣工日期 | C(8) | 備註2 | ＊ |
| KEYIN_DATE | 資料建檔日期 | C(8) | 備註2 | ＊ |
| WATER_NUM | 用戶自來水水號 | C(11) | WATER_NO=”11碼” | ＊ |
| ADDRESS | 用戶地址 | C(50) | 從區開始填寫完整地址，應與高雄市門牌地址相符 | ＊ |
| DIST | 地址(行政區) | C(10) | 與 ADDRESS裡行政區相符 | ＊ |
| VILLAGE | 地址(行政里) | C(10) | 與 ADDRESS裡行政里相符 | ＊ |
| Road | 地址(路名含段) | C(30) | 與 ADDRESS裡路名相符 | ＊ |
| Lane | 地址(巷) | C(20) | 例：灣頭南巷，只填”灣頭南” | ＊ |
| Alley | 地址(弄) | C(10) | 與 ADDRESS裡弄相符 | ＊ |
| NUM | 地址(號) | C(10) | 與 ADDRESS裡號相符 | ＊ |
| Wa_Addr__1 | 地址(之號) | C(10) |  | ＊ |
| Wa_Addr__2 | 地址(號附) | C(10) | 例：1號附1，只填”1” | ＊ |
| Floor | 地址(樓or地下樓層) | C(10) |  | ＊ |
| OF | 地址(之樓or地下樓層之) | C(10) |  | ＊ |
| Wa_Floor_I | 地上或地下樓 | C(1) | 0：地上, 1：地下，沒有樓層之門牌此欄空白 | ＊ |
| Wa_Other | 地址(附屬說明) | C(50) | 例如：夢裡里活動中心 |  |
| Wa_Rec_Id | 是否已收費 | C(1) | 0:是，1:否 | ＊ |
| Wa_waster | 化糞池是否已廢除 | C(1) | 0:是，1:否 | ＊ |
| SEWAGE_T_L | 匯入污水處理系統 | C(20) | 例：中區污水處理廠 | ＊ |
| Wa_Part_Id | 是否為部分接管 | C(1) | 0:是，1:否 | ＊ |
| Business_user | 是否為事業用戶 | C(1) | 0:是，1:否 | ＊ |
| CARD_NUM | 用戶接管卡編號 | C(20) |  | ＊ |
| CARD | 用戶接管檔案名稱 | C(50) | 用戶接管檔案包含：用戶接管卡、接管竣工平面圖、用戶接管竣工照片等3文件需合併為單一PDF檔案 | ＊ |
| 備註：＊必填欄位 1. X、Y座標：用戶門牌之X、Y座標，應使用TWD97座標系統。 2.日期格式：符合yyyymmdd格式，例如西元2007年2月14日應輸入”20070214”。 勘驗日期：施工單位填入該標案監造報表確認完成施作日期。 3.本欄位為民眾自行申請納管之必填欄位。 4.工程類別：如為民眾自行申請納管則填「自辦工程」，其餘皆為「公辦工程」 5.用戶自來水水號：以77280006009做為範例說明 (1)前兩碼為自來水服務所之代碼，71：高雄服務所，77：楠梓服務所 (2)3-4碼，為服務區域碼，一個行政區如三民區，會有多個服務分區 (3)5-8碼，為水表母號，共四碼 (4)9-10碼，為水表子號，共兩碼，為00-99，00為總表，01以下為分表。 (5)第11碼，為檢核碼。 6.蜈蚣腳接法：填入蜈蚣腳接法之數量及接管型式，如”1=A1”代表該用戶屬前巷接管，有 1 個 A1 接管型式、” 6=N3,1=N4”代表該用戶屬後巷接管，有 6 個 N3 接管型式及 1 個 N4 接管型式，”1=S2,9=S3,3=N3”代表該用戶屬側溝接管，有 1 個 S2 接管型式，9 個 S3 接管型式及 3 個 N3 接管型式。 |  |  |  |  |
| 用戶接管之型式代號如下： 注意事項： 1.欄位格式中C表示為字串，並附上建議長度，例如C(20)表示該字串欄位之建議長度為20個字元。 2.欄位格式中N表示為數值，例如N(5.3)表示數值總長度為5，小數點後之位數為3位，也就是整數部分為2位數，其值域由99.999～-99.999；N(2.0)表示數值總長度為2，無小數位數，也就是整數部分為2位數，其值域由99～-99。 |  |  |  |  |

用戶接管之型式代號如下：

表 6、因困難未接管用戶資料屬性欄位表

| 檔案名稱 | 804010509 | 資料名稱 | 因困難未接管用戶資料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屬性欄位說明 |  |  |  |  |
| 欄位代號 | 欄位名稱 | 格式 | 說明 | 備註 |
| CONS_ID | 工程編號 | C(30) |  | ＊ |
| CONS_TIT | 工程名稱 | C(80) |  | ＊ |
| Wa_No_Kind | 取用水源 | C(1) | 0：自來水，1：地下水 2：溫泉水，3：簡易自來水，4：其他 | ＊ |
| W_Total | 水表類別 | C(1) | 0：總表 1：獨立表 2：分表 3：其他 |  |
| USER_NAME | 用戶姓名(公司名稱) | C(30) | 備註4 | ＊ |
| X | 用戶門牌X座標 | N(11.3) | 與大高雄門牌X、Y相符 | ＊ |
| Y | 用戶門牌Y座標 | N(11.3) | 與大高雄門牌X、Y相符 | ＊ |
| KEYIN_DATE | 資料建檔日期 | C(8) | 如：20140402 | ＊ |
| WATER_NUM | 用戶自來水水號 | C(11) | 如”77280006009”共11碼 | ＊ |
| ADDRESS | 用戶地址 | C(50) | 從區開始填寫完整地址，應與高雄市門牌地址相符 | ＊ |
| DIST | 地址(行政區) | C(10) | 與 ADDRESS裡行政區相符 | ＊ |
| VILLAGE | 地址(行政里) | C(10) | 與 ADDRESS裡行政里相符 | ＊ |
| Road | 地址(路名含段) | C(30) | 與 ADDRESS裡路名相符 | ＊ |
| Lane | 地址(巷) | C(20) | 例：灣頭南巷，只填”灣頭南” | ＊ |
| Alley | 地址(弄) | C(10) | 與 ADDRESS裡弄相符 | ＊ |
| NUM | 地址(號) | C(10) | 與 ADDRESS裡號相符 | ＊ |
| Wa_Addr__1 | 地址(之號) | C(10) |  | ＊ |
| Wa_Addr__2 | 地址(號附) | C(10) | 例：1號附1，只填”1” | ＊ |
| Floor | 地址(樓or地下樓層) | C(10) |  | ＊ |
| OF | 地址(之樓or地下樓層之) | C(10) |  | ＊ |
| Wa_Floor_I | 地上或地下樓 | C(1) | 0：地上, 1：地下，沒有樓層之門牌此欄空白 | ＊ |
| Wa_Other | 地址(附屬說明) | C(50) | 例如：夢裡里活動中心 |  |
| CAUSE | 未接管原因 | C(50) | 如：後巷寬度不足 | ＊ |

表 7、用戶管接法說明文字(蜈蚣腳文字)GIS圖資屬性欄位表

| 檔案名稱 | 804010106 | 資料名稱 | 蜈蚣腳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屬性欄位說明 |  |  |  |  |
| 欄位代號 | 欄位名稱 | 格式 | 說明 | 備註 |
| D_SEWER_NO | 蜈蚣腳文字編號(流水號) | C(40) | 每一相同標案內之蜈蚣腳文字編號不可重複 | ＊ |
| X | 用戶門牌X座標 | N(11.3) | 與大高雄門牌X、Y相符 | ＊ |
| Y | 用戶門牌Y座標 | N(11.3) | 與大高雄門牌X、Y相符 | ＊ |
| TEXTSTRING | 蜈蚣腳文字 | C(4) | 接管方式代號 | ＊ |
| ANGLE | 蜈蚣腳文字角度 | N(5.2) | 與蜈蚣腳平行的文字角度 | ＊ |
| CONS_ID | 工程編號 | C(30) | 如"995095" | ＊ |
| CONS_TIT | 工程名稱 | C(80) | 如"九如路區域第二標第一區" | ＊ |
| KEYIN_DATE | 資料建檔日期 | C(8) | 符合yyyymmdd格式 | ＊ |
| 備註：＊必填欄位 |  |  |  |  |

蜈蚣腳圖資製作說明

為進行用戶接管之營運管理及後續維護，需在GIS圖資上顯示用戶管之接法型式(蜈蚣腳文字)，因此需規定(蜈蚣腳文字)用戶管接法型式之建檔格式。

蜈蚣腳之接管型式請於CAD軟體作繪製，在CAD軟體繪製用戶管之接管型式，需以文字(TEXT)標註接管型式(如”N3”)，該文字標註需與用戶管的方向平行，以利美觀顯示。在CAD軟體上作完整個工程案蜈蚣腳文字之後，再將DWG檔案萃取成EXCEL格式。(屬性如表7)。Excel欄位格式畫面如下：

蜈蚣腳CAD圖檔萃取成excel格式，提交給市府水利局，匯入GIS系統之畫面如下。

測量成果記錄圖

圖形檔案依據【1/1000地形圖或都市計畫圖】作為基本圖層，並標示下列資料：

【既有及新設】污水管線之斷面尺寸、水流方向、上下游(內徑)標高及坡度。

【人孔、陰井及清除孔】位置、標高及編碼註記。

匯入分支管、連接管斷面尺寸、長度、上下游(內徑)標高及坡度。

障礙、淤積、結構缺陷及其他異常處之位置。【適用既有管線系統】

積水區域。【適用既有管線系統】

以上資料分層製作儲存。

【人孔】展開圖

依據調查及測量成果繪製【人孔】展開圖。內容包含包含【人孔】編號、框蓋頂高程、數量(包括被柏油路面覆蓋數量)、x,y,z座標、尺寸、指北方向、各方接入之管尺寸及管底高程(以框蓋頂為量測之起點標示相關位置)、框蓋中心與附近固定參考物之相關位置、水流方向、淤積障礙紀錄及異常狀況記錄(包括爬梯損壞、框蓋損壞等)、結構狀況調查及紀錄等。

【人孔】點支距圖

依據調查及測量成果繪製點【人孔】點支距圖，內容包含【人孔】位置圖、點支距以及現地照片等。

點支距之圖紙尺寸為A4。

圖面安排分為三個部分：說明欄、位置圖(含人孔x,y,z座標)、支距表示圖(含中心樁座標之標示)。

支距之標示至少須有3個位置，以地形圖上固定明確之地物為標的點，如街角、屋角、電桿及其他明確可辨視之地物等。

點支距圖以彩色表現。

產品

(空白)

施工

作業要求

為求確認作業安全及品質要求，訂定進入設施內調查作業之標準作業流程如下：

污水下水道因可能於人孔或陰井處有污泥淤積，造成沼氣之產生，故需準備通風設備，並於框蓋打開時先測定是否有沼氣，然後進行抽排氣之工作。

污水下水道人孔手把易腐壞造成無法進入量測，開蓋後首先需檢查其手把是否堅固再行入內量測或以臨時扶梯進入量測。

利用氣體偵測器偵測人孔或陰井內之H2S、CO、O2、CH4等氣體狀況，是否到達安全境界，以偵測進入以保障作業人員之安全。

污水下水道水體常帶有腐蝕性如H2S等氣體，故工作人員均需穿著抗酸鹼之工作服裝，並需帶著電動送風型之面具及氧氣筒方可進入。

避免其作業當中照明或電源線路因磨損造成漏電產生傷害，隨時注意其裝備設備之安全性。

涵管內多潮濕悶熱，V8攝影機鏡頭經常受潮，影響攝影清晰度與工作進度，除除需採用潮型之攝影機外，需以抽風機送風解決問題。

由於以人員控制V8攝影機拍攝方式無法得到定速且穩定之拍攝結果，因此管徑小於1.2m之管線採用自走車式TV檢視車取代人工縱走拍攝。

作業方法

【人孔、陰井及清除孔】覆蓋處理

乙方於調查測量工作進行中，若發現設施位置遭柏油路面覆蓋而無法測量其座標時，須以探測器材找出概略位置後，以噴漆及明顯標示物方式標記於柏油路面上，並完成提升工作後，再進行調查測量工作。

調查測量之設備

測量及調查所需之設備由乙方自備，主要之設備有框蓋開啟設備、金屬探測器、測量儀器(含電子經緯儀、精密水準儀、光波測距儀、箱尺、皮尺、鋼捲尺、標桿或衛星定位系統GPS)、扶梯、套裝青蛙衣、防毒面具、毒氣偵測警報器、各種防護衣、空氣呼吸器、氧氣筒、救護箱、頭盔及手握兩用型強力照明燈、拒馬、警告燈、通風設備、擋水設備、發電機、抽水機等。

【人孔、陰井及清除孔】調查

於框蓋中心以油漆標示1cm直徑之小圓點，作為測量座標之參考位置。框蓋中心位置為框蓋兩直徑之交叉點。

小圓點並以油漆寫在框蓋上或附近易於辨認之地點予與編號。編號規則引用現有污水系統編號。

打開框蓋後，以箱尺量測設施底部至路面之深度。若無法尋獲，應予以記錄。

【人孔、陰井及清除孔】測量

設施屬性資料之設施量測項目如下：

設施座標：採用開放導線測量一測回。

地面高程：設施框蓋中心點高程，採用直接水準單向觀測。

底部高程：設施下游端出口處(或設施底部)之高程。

管長：兩設施框蓋中心之距離。

管底高程：接入人孔(或陰井、清除孔)處之管渠底部高程。

設施點支距：設施位置與周邊地物間之關係為現地實測資料，至少標示兩條以上且角度須大於30度，距固定結構物之距離並附點支距圖(圖面以彩色表現)。

對於有滿管之虞管涵須加測淤泥深度、水位高度。

相片：人孔(或陰井、清除孔)設施或縱走調查相片統一為3”×5”，須以相機或數位照相機取得最佳設施位置與周邊地物間之畫面拍攝，並須將相片掃描製作成*.jpg圖檔。

設施實測容許誤差

| 調查測量設施名稱 | 容許誤差 |
| --- | --- |
| 設施座標 | ±3cm |
| 地面高程 | ±3cm |
| 底部高程 | ±10cm |
| 管長 | ±長度×2/1000 |
| 各方向銜接管底高程 | ±3cm |
| 點支距 | ±3cm |
| 縱走調查異常點 | 以兩人孔間管段相對紀錄資料位置及比數檢核 |

計量與計價

計量

本章工作所需費用已含於合約詳細表【施工測量(含提供數位化圖檔及屬性資料草稿)及竣工文件(含提供數位化圖檔及屬性資料草稿)】內，不另計量。

計價

本章工作所需費用已含於合約詳細表【施工測量(含提供數位化圖檔及屬性資料草稿)及竣工文件(含提供數位化圖檔及屬性資料草稿)】內，不另計價。

計價包括本章所述之任何及所有調查、測量及資料庫建置工作所需之人工、材料、設備及其他為完成本工程之必需工作。

因完成本章工作項目受影響之建築物、構造物、道路及其相關附屬設施之損害修復及/或完全復舊工作，應視為建築物、構造物及道路保護工作之附屬責任工作，而不另予計價。

〈本章結束〉

圖 01781-1、人孔展開圖繪製參考圖

圖 01781-2、人孔支距長度繪製參考圖

支距表示圖 （含中心樁座標之標示） 位置圖 （含人孔x,y,z座標） 說明欄

圖 01781-3、人孔支距圖繪製參考圖

表 01781-8、人孔屬性資料表

| 工程名稱： |  |  |  |  |  | 第 頁，共 頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人孔編號 |  | 下游人孔編號 |  |  | 位置圖 本表人孔外圍應以二至三公分圓圈標明 |  |
| 框蓋尺寸 |  | 下游管徑 |  |  |  |  |
| 框蓋材質 |  | 下游管材 |  |  |  |  |
| 人孔高度 |  | 下游長度 |  |  |  |  |
| 度標(N) |  | 度標(E) |  |  |  |  |
| 相關位置 |  |  |  |  |  |  |
| 照片黏貼處 1.拍攝時背景應清楚顯示，以利後續使用人可憑表尋找人孔之正確位置。 2.照片應含年月日，以利更新。 3.作業相關說明及作業項目，應書於告示板上同時拍攝，但不可遮蔽背景及人孔。 |  |  |  |  | 點支距圖 支距之標示至少須有3個位置，以地形圖上固定明確之地物為標的點，如街角、屋角、電桿及其他明確可辨視之地物等 |  |