地下調查

通則

本章概要

說明地下調查之試挖、試坑開挖、鑽孔、試體取樣或進行特定現場試驗之材料、設備、施工及檢驗等相關規定。

工作範圍

鑽探取樣

鑽孔數量以能瞭解計畫區地層分佈，及提供合理參數為原則。其中管線沿線以均佈為原則，鑽探孔數至少如詳細價目表【地下調查，鑽探取樣】內本工作項目之單價分析表所示(同地下水位觀測井)。各孔鑽探深度至少須達設計管底以下5m(不得小於15m深)，總鑽探深度不得少於如詳細價目表【地下調查，鑽探取樣】內本工作項目之單價分析表所示。

乙方須委託甲方認可之合格公司進行補充地質鑽探及試驗，其項目及數量如詳細價目表【地下調查，鑽探取樣(申請變更施工地質條件者)】所示：

| 項目 |  | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 標準貫入試驗及分裂式劈管取樣 | 詳如說明 | 或每1.5m取1組 |
| 2 | 薄管取樣 | 詳如說明 | 或配合原狀土試驗 |
| 3 | 現場透水試驗 | 詳如說明 |  |
| 4 | 土壤一般物理試驗 | 詳如說明 | 或配合土壤試驗 |
| 5 | 土壤直接剪力試驗 | 詳如說明 | 或配合現場土壤土壤種類施作，總數不得少於數量之總合。 |
| 6 | 土壤無圍壓縮試驗 | 詳如說明 |  |
| 7 | 土壤三軸壓縮試驗 | 詳如說明 |  |
| 8 | 土壤壓密試驗 | 詳如說明 |  |
| 說明：如詳細價目表【地下調查，鑽探取樣】內本工作項目之單價分析表所示 |  |  |  |

試坑

為瞭解施工地點地層變化所進行之開挖工作(含隧道橫坑、豎井等處之開挖工作)。

地下水位觀測

地下水位觀測井數至少如詳細價目表【地下調查，鑽探取樣】內本工作項目之單價分析表所示，並得與監測系統之水位觀測井配合施作，鑽探完成後至少須觀測兩週，以瞭解其水位變化。

試挖

為確認工程範圍或指定地點等施工處是否有結構物與地下管線之開挖工作。

工程開挖前應進行探管工作，並將探管結果資料送甲方核備，以防止施工不慎挖斷維生管線等釀成意外災害及其他為完成本項工作所需之一切費用。

試挖作業進行中之安全措施與完成後不計次數之路面復原、下陷修復平順。

乙方應依管線調查資料施作道路開挖，道路開挖後如無法接續施工或因故停工，應依甲方或工程司判定後指示回填，如有重覆施工部分，不另計價。

相關準則

中華民國國家標準(CNS)

CNS 5087 A3086	土壤液性限度試驗法

CNS 5088 A3087	土壤塑性限度試驗與塑性指數決定法

CNS 5090 A3089	土壤比重試驗法

CNS 11776 A3251	土壤粒徑分析試驗法

CNS 11777 A3252	土壤含水量與密度關係試驗法

CNS 11778 A3253	土壤直接剪力試驗法

CNS 12239 A3270	土壤單向度壓密試驗法

CNS 12282 A3271	凝聚性土壤現場十字片剪力試驗法

CNS 12384 A3282	凝聚性土壤無圍壓縮強度試驗法

CNS 12386 A3284	土壤薄管取樣法

CNS 12433 A3298	土壤中圓錐及摩擦錐之擬靜態深貫入式試驗法

美國材料試驗協會(ASTM)

ASTM D420	工程用土壤及岩石分類試驗法

ASTM D1194	擴展基腳土壤靜承載重試驗法

ASTM D1556	砂錐法測定現場土壤密度試驗法

ASTM D1586	土壤貫入試驗及劈管採樣法

ASTM D2216	土壤、礫石之含水量室內試驗法

ASTM D2850	凝聚性土壤不壓密不排水之三軸壓縮強度試驗法

ASTM G57	使用電極法取得現場土壤電阻係數之量測法

定義

探測

係指以靜壓力或動壓力將特定尺度之工具打入地層，而不使用鑽孔、螺旋手鑽或開挖機具等方法，並紀錄地層之貫入阻力。貫入所形成之孔稱為探測孔。

資料送審

品質管理計畫

鑽探計畫(依需要無則免)

乙方應根據契約圖說提送完整詳細之執行調查施工計畫，包含取樣方法、使用之機具及進尺速率等。施工計畫未經工程司核准，不得進行地下調查之開挖或鑽孔工作。

乙方須妥擬【乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定份數】之鑽探計畫，於施工前【乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定期限】內送請工程司審查，並經甲方同意備查後，方得據以辦理

試挖計畫

乙方須妥擬【乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定份數】之管線試挖計畫，於施工前【乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定期限】內送請工程司審查，並經甲方同意備查後，方得據以辦理。，該內容至少應包含下列項目：

施工目的

預定試挖位置、現況、深度、範圍及期程等

主要施工項目及步驟

回填及路面修復

施工機具設備及人員

交通維持、職業安全衛生及公害防治計畫等事項

緊急連絡體系

環境維護計畫

產品

(空白)

施工

準備工作

挖掘許可

乙方應負責向有關主管單位提出必須之挖掘申請，俟許可證取得並提交工程司後方可施工。

工程司得視需要將提供必要之協助，以取得挖掘許可，但不免除乙方之責任。

乙方應提供所有必需之人員、材料、機具及補給，且依工程司指定之數量、位置與深度進行鑽孔、開挖試坑，以取得擾動與原狀之土壤及水質樣本，並進行試驗。工作開始前，乙方應依據工程司之要求，提送需經檢查及認可之機具設備。

鑽探機具

水力式鑽機應能鑽掘出最小內徑[75～100] mm之鑽孔，以符合契約對土樣及現場試驗之規定。

乙方應提供尖端裝有碳鎢石或金鋼石或其他經工程司認可之旋轉切削工具，以供需要時使用。

如規定應鑽掘斜孔時，所用鑽機應能於水平與垂直向下間之任何角度實施鑽孔及岩心取樣。

鑽機應能鑽掘至少[60m]深度，機械式螺旋鑽孔設備應經工程司同意後方得使用。

沖洗介質

除非另經工程司同意，鑽孔沖洗介質係指一般用水。

套管

提供必要且包括最小內徑[介於75mm～100mm]間之套管，以保護經過不穩定土層之鑽孔孔壁。

安裝

地下水位觀測井之安裝

地下水位觀測井應依工程司指示，安裝於已完成之鑽孔內。

觀測井應依設計圖說或經工程司核准之施工製造說圖所示施工。

觀測井內之水位，於安裝抽水管前後均應以[電子感應器]量測紀錄之。

施工方法

通則

鑽孔或試坑開挖至少應於[48小時]前通知工程司，並應負責鑽掘孔位或試坑位置、高程之正確性及其放樣。

鑽孔或試坑開挖程序、鑽孔取樣種類及現場施做之試驗，應依圖說規定或工程司核准之施工計畫、品質管理計畫及專業技術等規定辦理。

除非設計圖說另有規定或工程司同意，於每一調查鑽孔位置均應試挖至3.0m深，以檢查有無管線存在，如發現有地下管線或其他非天然障礙物，應立即向工程司報告，並停止工作以俟進一步之指示。

鑽孔應垂直施鑽並避開一切障礙物，並修正鑽孔準線之偏差。各鑽孔鑽探之進尺應使用沖洗鑽探法、旋轉鑽探法或其他經工程司核准之方法。

非經工程司同意前，不得於未達指定深度前即行放棄鑽孔或試坑﹐非經工程司許可亦不得移動套管或其他設備裝置。

鑽探

鑽探鑽孔可使用沖洗鑽探法、旋轉鑽探法或其他經核准之方法。於鑽探過程中得使用套管或鑽探漿液支撐孔壁，使不致崩坍。

取樣頻率

土樣應於工程司指定之高程處採取，如未有特別指示應以不超過1.5m之間距，於每次土層變化處及該等土層變化間之高程處採取土樣。每個鑽孔開始1.5m處應採取土樣1個。

於薄片層狀土壤處，工程司得指示乙方採取連續土樣以了解土壤剖面之各種變化。

劈管取樣

使用符合[ASTM D1586]規定之取樣器進行劈管取樣。取樣器於取樣前應妥為清理。

所使用之劈管取樣器應為內徑35mm，外徑50mm，劈管段長度為61cm，並具備一可靠之球形止回閥。若有必要防止土樣漏失時應使用彈簧式保存器。單流閥僅限於工程司同意下使用。

套管如以衝擊方式打入土層，取樣器於取樣前應放置於套管尖端以下60cm。如套管係以旋轉方式打入土層，則取樣器應放置於套管尖端以下或尖端以下10cm。在預定取樣或試驗深度以上2m範圍內皆不得使用底部沖洗式鑽頭清洗鑽孔以達取樣深度。

取樣器應打入清潔之鑽孔底部以下45cm土層內採取土樣，如未能於該45cm之深度範圍內取得土樣，則鑽孔應再加深50cm後重新取樣。

如乙方於採取土樣時，未能提供適當之取樣設備，或土樣於水洗作業時受到擾動，工程司得認定該等土樣為不適用並拒絕接受，亦不予計量計價。

為決定不同土層之相對抗阻力，應使用為標準貫入試驗特別製作之63.5kg重夯錘，以76cm之落距將劈管取樣器打入土層。乙方應提供標準貫入試驗所使用夯錘之重量檢驗證明或與工程司於試驗現場以磅秤會磅。每次夯擊貫入達15cm時即應紀錄打擊次數，直至貫入深度達45cm為止，並以最後之30cm之打擊數為N值。

取樣遇較堅硬層次時(如卵礫石層或岩層)，應持續至打擊次數達100但貫入尚未達15cm深度為止。

土樣由劈管取樣器取出後應立即封存，避免水份蒸發，並放入經核可之容器內。每一容器應以標籤清楚標示工程名稱、契約編號、鑽孔編號、土樣編號、土樣高程區間，取樣器每貫入15cm之打擊次數及土壤分類。土樣應小心保存並依工程司指示送達核准之試驗室。

原狀土樣

採取原狀土樣之目的，為取得受到極少擾動，且最接近土壤實際狀況之土壤組成樣本。

採取原狀土樣應依工程司指示，使用薄管取樣器或活塞式取樣器。前述二種取樣器所使用之取樣管應符合[CNS 12386 A3284]之規定，其面積比不得大於[10%]，其管內淨空比應介於1.0與1.5之間。

採取原狀土樣前，應將所有鬆動及已受擾動之土壤材料沖洗乾淨至預定之採樣深度，並盡可能保持鑽孔底部以下之土壤不受擾動。如套管係以錘擊方式打入地層，則取樣應於套管尖端以下60cm處進行。

取樣器應緩慢放入套管底部，並以人工或液壓千斤頂壓入土層使土壤填塞薄管取樣器內之長度。絕對不可使用夯錘打擊取樣器，但可利用夯錘之重量將取樣器壓入土層內。

如使用活塞式取樣器，則該取樣器之活塞應與底部切削邊緣貼齊，並將取樣器謹慎放置於清潔之鑽孔底部土壤上。活塞支撐桿應固定鎖鋏於套管上端，取樣管則依前述方法壓入土層至適當深度，再將兩桿於頂部鎖定，徐徐將全套取樣管拔出。

土樣由鑽孔取出前，應至少旋轉兩圈，以截斷取樣器底部之土壤。取樣器由鑽孔中謹慎移出後，應將含土樣之取樣管拆離。土樣兩端明顯受擾動之土壤應各去除至少[13mm]之長度予以仔細清理乾淨。取樣管端部空隙應以高品質之熔解石蠟填滿。土樣管兩端以合適之金屬或塑膠蓋封閉，並以保護帶固定之。加蓋密封後，土樣管應避免過度暴露於熱、振動、撞擊及其他不利情況。

原狀土樣應以標籤清楚標示工程名稱、契約編號、鑽孔編號、土樣編號、取樣及取樣管頂部之深度。乙方應提供土樣管容器，並應小心保存土樣，交予工程司。原狀土樣管應隨時保持頂部向上之垂直位置。

取回之原狀土樣樣長，屬於黏土層小於60cm±3cm，或砂土層小於40cm±2cm，則所取土樣將不予計價。另外若工程司認為土樣為擾動土壤或因不恰當之鑽孔或取樣步驟或處理不慎而遭受擾動，乙方應於原鑽孔附近工程司指定處，另鑽新孔，並依工程司之指示採取所需之原狀土樣。廢棄孔或自其中取得之擾動土樣均不予計量。

地下水樣本

依工程司之指示，自鑽孔取得地下水樣，並儘可能使所取地下水樣不受其他水源之稀釋或污染，而能確實代表實際之地下水狀況。於某些情形下可能須將鑽孔內水汲取乾淨，並於取樣前讓地下水流入。

所取地下水樣應放置於經工程司核可，且經適當消毒及加貼標籤之瓶罐中。

地下水樣之採樣、保存與檢驗方法除另有規定外，應依據環保署公告之「環境檢測標準方法訂定準則」及相關之水質採樣與檢驗之標準方法辦理。

地下水位觀測

應於所有完成之鑽孔處觀測地下水位。鑽孔作業期間水位之變化及異常水位情況皆應完整記載於鑽孔柱狀圖上。

一般而言，每天於繼續未完工之鑽孔作業之前、鑽孔完成時、以及套管移除後[24小時]內，均應觀測地下水位。

如工程司有所指示，部份套管應留置鑽孔內防止坍孔，以利地下水位之觀測。如於地下水位觀測前即發生坍孔，坍孔部份之深度應加以紀錄。

岩心鑽探

遇岩盤時，乙方應以直徑不小於[50mm]之金剛石鑽頭和三管岩心取樣筒進行連續岩心取樣。鑽孔作業應持續至工程司指定之深度為止。

岩心取樣筒及鑽頭應保持良好狀況。取樣筒之旋轉速率、進尺壓力及循環漿液之壓力應可控制調整，以期獲得最佳取樣率。所用鑽桿應為平直，鑽孔機具則應調整至鑽桿頭端不致擺動。

每個岩心取樣最大長度為2.0m。每次岩心取樣應予紀錄。除非工程司核准，岩心取樣率小於60%者不予計量計價。鑽頭之所有特別反應及岩心取樣漏失之原因皆應記載於鑽探柱狀圖上。

岩石鑽孔每間隔[4.0m]或當岩心取樣率小於60%時應實施標準貫入試驗。

由鑽孔內取得供試驗室用之岩心樣本應立即以石蠟封妥，加貼標籤清楚標示鑽孔孔號、岩心箱號碼及取樣深度。所有完整岩心及破碎岩心樣本應按其正確之取樣位置及順序排列於經核准之岩心箱內。岩心箱應由堅固木材製成，長約[1.0m]，一箱內應能裝入5.0m長之岩心樣本。

未能取得岩心樣本之處以同等長度之木塊置入岩心箱。隔板條應予放置妥當穩固，俾使岩心樣本不致移動。不同鑽孔所採取之岩心樣本應分別放置於不同之岩心箱內。

每個岩心箱應加標籤標示工程名稱、契約編號、鑽孔孔號、岩心箱編號及岩心取樣深度。

試坑

應於工程司指定位置進行試坑挖掘。試坑挖掘應有足夠之開口斷面，以便對土層進行工程察勘及採取箱裝土樣。

試坑深度應達[3.0m]，側壁應保持垂直並予支撐，俾使各開挖面之自然地層狀況皆清晰可見。各開挖面應隨時予以適當支撐，以確保生命財產安全。

乙方應就工程司指定之開挖料採取罐裝樣品及箱裝樣品。除非工程司另有規定或指示，試坑開挖之每種土壤皆應採取罐裝樣品及箱裝樣品各一。

試坑無人看管時，坑頂應以厚實木板覆蓋釘牢，或於周圍裝置堅固圍籬，再加適當之警示燈號，以防人員或牲畜受到傷害。

完工後之試坑側壁面應拍攝彩色照片，尺度至少為[125mm×75mm]。所有底片均應送交工程司，並以A4大小將彩色照片造冊說明提送工程司。

樣本之封裝及運送

除採樣保存方法另有規定外，每日應將取得之所有土壤、岩石和水樣安置於核准之封箱內，直至鑽孔及試坑完成。

存放樣品之封箱應註明工程名稱、契約編號、鑽孔編號、樣品編號及各樣品取樣時間。

經工程司核可後，乙方即應送樣品至試驗室。

鑽孔及試坑紀錄

在每個鑽孔或試坑施工期間，乙方應針對所遇土壤材料及實施之作業保持連續、正確、完整之紀錄，紀錄應至少包含下列資料：

一般項目

工程名稱、契約編號。

日期及天候狀況。

工程司、乙方及監工人員。

鑽孔之地點、編號、型式、及相對於測量資料之數據。

鑽探期間每日清晨開始工作前之地下水位高程。

鑽探紀錄

鑽孔頂部與孔底高程。

套管之直徑及說明(使用套管時)。

土層變化處之高程，並附簡要說明。

原狀及擾動土樣之頂部及底部深度或高程。土樣如有漏失應予註明。

夯錘重量及落距，劈管取樣器每貫入土層15cm之打擊次數。

樣本所代表土壤之描述。

施工延誤及其他影響工進原因之詳細說明。

試坑紀錄

工地狀況。

試坑底部與頂部高程。

試坑尺度大小。

所遇各土層現地狀況之說明。如遇岩盤，應紀錄節理及岩層傾角。

試挖

應於設計圖或工程司指定位置進行試挖，乙方應慎選試挖工作面，遇地下管線應予以擴挖，以確認可設置設施之位置。試挖應足夠之開口斷面(以施工處全開挖為原則)，如屬工作井施工者，試挖寬度至少為工作井開口寬度向四周延伸0.5m，如屬明挖管溝施工者，試挖寬度至少為明挖管溝寬度，其餘施工型式依現場狀況及工程司指示辦理，以便對確認設施及管線等施工處是否有結構物與地下管線存在。

試挖深度至少應達3.0m，並至乙方認定試挖深度已足以確認結構物與地下管線為止，而開挖面側壁應保持垂直，並應視地質條件及地下水位狀況加以適當擋土支撐，以確保生命及財產安全。如為深度3.0m深內同一工作井造成第二次(含)以上開挖及管線遷移等情形，其衍生費用須由乙方自行負擔。

管線試挖作業應以人工為主機械為輔，其他相關規定另詳「第02316章--構造物開挖」及「第02252章--公共管線系統之保護」說明。

施工前及施工中試挖地點有其它地下管線存在致影響施工且經會勘無法遷移時，乙方應再予調查鄰近地下管線及協調地下管線單位並進行試挖，再據以提出解決地下管線牴觸之書面解決對策及方案。

乙方於試挖完成後之回填材料，不適用「第02316章--構造物開挖」之規定，一律以粗砂及級配回填，或依甲方或工程司指示回填粗砂及45公分厚CLSM，再加鋪AC路面，不另計價。

乙方試挖完成且完成回填及加鋪AC路面後，因地下管線遷移困難或該試挖地點無法施工經報備工程司確認後，乙方應配合選擇適當地點重新試挖。

清理

工作場地及復原工作

施工完畢後應將所有試坑應回填夯實；所有鑽孔應以 [細砂及膨土交替] [水泥砂漿]灌滿，並保持工地之清潔及整齊。

乙方應依據核准之工作場地清理計畫，於施工後將工作場所修補或復原。因未能妥善復原而導致農作物、牲畜或財產等之直接或間接損害，相關之求償或法律問題應由乙方負責解決。

現場品質管理

現場試驗

現場試驗

現場試驗應依工程司之指示實施，並符合下列標準之試驗方法。如無標準試驗方法之規定，乙方應提報建議方法事先送工程司核准。

| 試 驗 | 依據之標準 |
| --- | --- |
| 標準貫入試驗（SPT） | [ASTM D1586] |
| 圓錐及摩擦錐貫入試驗 | [CNS 12433 A3298] |
| 現場十字片剪力試驗 | [CNS 12282 A3271] |
| 平鈑載重試驗 | [ASTM D1194] |
| 現場土壤密度 | [ASTM D1556] |
| 電阻試驗 | [ASTM G57] |

試驗室試驗

乙方應確保所有送往試驗室之土壤、岩石、水質樣本等皆有清點紀錄。紀錄應依鑽孔編號、樣本編號及樣本深度之順序排列。紀錄應經試驗室負責人簽署後經乙方送交工程司。

除非工程司另有指示，試驗室應依下列標準之最新修正版本進行試驗及提送試驗結果報告。

| 試 驗 | 依 據 之 標 準 |
| --- | --- |
| 土壤含水量及密度 | [ASTM D2216] |
| 土壤比重 | [CNS 5090 A3089] |
| 土壤粒徑分析 | [CNS 11776 A3251] |
| 土壤阿太堡限度 | [CNS 5087 A3086][CNS 5088 A3087] |
| 土壤夯實試驗 | [CNS 11777 A3252] |
| 土壤無圍壓縮強度試驗 | [CNS 12384 A3282] |
| 土壤不壓密不排水 | [ASTM D2850]三軸壓縮強度試驗 |
| 土壤壓密試驗 | [CNS 12239 A3270] |

現場品質管理

監工

於施工期間，乙方應指派一位具調查經驗之監工人員。除非經工程司同意，自開工至核准完工期間皆不得更換工作人員。

如工程司對乙方雇用之工地監工、領班、或其他工作人員之表現不滿意，除工地負責人和副負責人外，工程司得責成立即解除其工作，乙方則應遵守工程司之指示，不得延誤。

安全措施

遵守總統令公布施行之「職業安全衛生法」及其相關細則、規則、標準等規章。

施工期間，應依當地法令規定設置交通號誌、標線及交通標誌。

乙方應採取安全措施，以保障施工區及鄰近區域之安全。若因乙方之安全措施不當而發生人員與財物之損害情事時，相關之求償或法律問題應由乙方負責解決。

套管之組立

套管應垂直打入土壤層及其他如卵石、塊石層等，並需達到足以維持鑽孔孔壁之深度或工程司指定之深度。套管之打設可使用擊錘及套管末端之錐尖或使用旋轉打入法。

於施工完成後所移除之套管仍為乙方之財產。然於地下水位量測紀錄完畢及工程司核准前不得移除套管。

成果報告(A4裝訂成冊)

鑽探報告：所有鑽探(試坑)及土壤試驗成果，應由執業之相關技師撰寫地質調查報告並簽證，內容至少須包含，

基址概況，

各種試驗及取樣施作方法及結果分析，

基地土層分佈狀況說明，

地下水位分佈，以及

工作井之承載力及沉陷量分析等。

試挖報告

乙方於每次試挖調查完成後(含如有巷道連接管接入工作井之過路段)應製作路段及路口平面圖及各開挖斷面剖面圖，格式詳如圖 02210-1及圖 02210-2所示。

試挖成果平面圖應採用1/400以上比例繪製，並標示路段及路口10公尺內之人孔、手孔、電信箱及變電箱等既有設施位置。

試挖成果剖面圖應採用1/200以上比例繪製，並標示各開挖斷面之管線種類、分佈位置、深度、形狀、管徑及所屬單位等。

報告書本文應以Microsoft Word檔案格式編寫，圖面部分應以AutoCAD格式依比例繪製，並檢附施工照片紀錄，格式採用數位檔案為原則，內容包括施工前、中、後之情形，施工中如發現地下管線或構造物時，相片應以能辦識各管線種類為原則拍攝，格式詳如圖 02210-3所示，並註明於相片說明上。

乙方應將成果報告以A4大小裝訂成冊，於【乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定期限】內依【乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)】提送工程司審查。

計量與計價

計量

本章試挖工作按契約之【地下調查，管線，工作井】及【地下調查，管線】以【詳細價目表之單位】計量，依實作之數量計量【，該計算範圍以試挖報告為原則】，其中【地下調查，管線】計量，如相關施工項目之照片未檢附或內容無法辨識者，除依單價分析細項所佔比例扣減數量外，再加扣5%數量之比例，例如試挖數量為20m3，回填部分佔單價分析之20%，因檢附照片內容無法辨識，則扣減數量為20*(20%+5%)=5m3，其計量為20-5=15m3。

所有鑽探及土壤試驗及地質調查報告及試坑開挖等，所需費用已列於合約詳細表【地下調查，鑽探取樣(申請變更施工地質條件者)】內，以【詳細價目表之單位】計量

本章未完成或廢棄之工作不予計量。

計價

本章試挖工作按契約之【地下調查，管線，工作井】及【地下調查，管線】以【詳細價目表之單位】計價，依實作之數量計價【，該單價包含可排除地下障礙物、挖除廢棄設施與管線，以及擴挖等費用】。

所有鑽探及土壤試驗及地質調查報告及試坑開挖等，所需費用已列於合約詳細表【地下調查，鑽探取樣(申請變更施工地質條件者)】內，以【詳細價目表之單位】計價。

本章之工作依工程詳細價目表所示不同項目依契約單價計價。該項單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、復原及其他為完成本工作所必需之費用在內。

本章未完成或廢棄之工作不予計價。

〈本章結束〉

圖 02210-1、試挖成果平面圖(僅供參考)

圖 02210-2、試挖成果剖面圖(僅供參考)

| 工程名稱 |  |  | 試挖日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試挖地點 |  |  | 記錄人員 |  |
| 說明： |  | 說明： |  |  |
| 說明： |  | 說明： |  |  |

圖 02210-3、試挖成果相片圖(僅供參考)