品質管理

通則

本章概要

說明執行本契約工作之品質管理規定，確保工程之成果符合設計及規範之品質目標。品質管理範圍：成立品管組織，訂定施工要領，訂定施工品質管理標準，訂定檢驗程序，訂定自主施工檢查表，建立文件、紀錄管理系統。

品質管理應包括包含但不限於下列項目：

工藝水準。

製造商說明書。

製造商證明書及報告書。

乙方及製造商(供應商)之現場服務。

試驗室之服務。

工作範圍

乙方應建立品質管理計畫。

相關章節

第01330章--資料送審

相關準則

行政院公共工程委員會

公共工程施工品質管理制度

各機關辦理公共工程施工品質管理作業要點

各機關辦理公共工程施工品質評鑑作業要點

產品

品質管理計畫

相關法規

乙方應依行政院公共工程委員會頒布「公共工程施工品質管理作業要點」之規定，訂定品質管理計畫及撰寫品質管理計畫。

品質計畫應具備之內容

乙方應參照行政院公共工程委員會頒布之「品質計畫制作綱要」撰寫品質管理計畫，其內容至少須包括下列項目。

計畫範圍

依據

工程概要

工程主要施工項目及數量

適用對象

管理責任

品管組織

工作職掌

管理審查

施工要領

乙方應於施工前針對各項作業分別訂定其施工要領，說明工程概要、品質要求、施工進度、材料機具之使用、施工步驟及安全措施等，使施工人員充分瞭解各項作業之品質需求與施工方法，並能掌握工作重點。所訂定各項作業之施工要領至少須包括下列各項(本工程如無施做則免)：

測量與放樣作業

工作井施築作業(含地盤改良)

推進及到達端設施作業(含土質改良)

推進施工作業

預鑄人孔(陰井)安裝作業(含回填、調高度及防蝕施工)

巷道連通管施工作業(含回填)

用戶接管承裝作業

道路側溝及側後巷(防火間隔)水溝復原作業

管線漏水檢驗作業

管道閉路電視檢視作業

管道測試塊試驗作業

路面回復作業

※鋼筋組立作業、模板組立作業、混凝土澆置作業、施工縫安裝作業等應包含於上述各項作業有使用者之內，不另獨立成一項作業施工要領為原則。

品質管理標準：

乙方應建立各項工程之品質管理標準，說明工程各階段中應納入管理之項目、管理之標準、檢查之時期、方法、頻率及不合標準時之處置等，作為執行品管工作時之準據。

材料及施工檢驗程序

材料設備檢驗程序

施工檢驗程序

訂定自主檢查表

自主檢查表之訂定

乙方應針對各項材料及各施工要領之作業訂定自主檢查表。

自主檢查表之執行

不合格品之管制

不合格材料及設備之管制

施工缺失之管制

矯正與預防措施

矯正措施

預防措施

內部品質稽核

品質稽核權責

品質稽核範圍

品質稽核頻率

品質稽核流程

文件紀錄管理系統

文件管理系統

紀錄管理作業程序

紀錄移轉及存檔

執行

準備工作

品質管理計畫

品質管理計畫必須由乙方直接管制施工、製造及安裝之品質，辦理檢驗與試驗，並確保本契約之全部材料、設備、施工品質及所辦理之工程或工作均符合本契約之規定。如主辦機關已制定品保作業要點並明訂於契約附件中，乙方應依據該項要點，編訂本工程須用之”品質管理計畫”。在【乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定期限】內，乙方應提出其品管計畫，送請工程司核定。所擬訂之品管計畫應明列實施品質管理所需之人員組織、工作程序、設備及儀器、紀錄及報表格式，包括下列各項：

品管組織之說明，應包括組織表，顯示品管組織與乙方內部其他部門間之關係。

人員之人數、分類、資格、職務、責任及授權。

處理本契約下所應提送資料之作業程序。

應辦理之檢驗、試驗及簽證作業，包括專業協力廠商、供應商與工地以外之製造商等之作業。

試驗程序，包括試驗結果之紀錄及提報。

品管作業檔案之格式及建檔。

由乙方負責人簽署之品管主管任命函，應列明品管主管之職務、責任及授權。

確保專業協力廠商、供應及製造商執行品質計畫之方法。乙方於品質計畫核准前，不得對本工程需要品質鑑定之部分進行施工。

品質管理之工作要點

乙方於投標前應完全瞭解契約有關品質管理之規定。

乙方於得標簽約後，應儘速全盤規劃品質管理執行事項﹐提出品質管理計畫經工程司核可後實施之。

品質管理分為產品製程階段及施工製程階段。

產品製程階段之工作

產品設計→產品試製(含實驗、試驗及檢驗)→生產製造→運交工地。

依契約或施工規範規規定提出所需項目及報表。

本階段之工作由乙方、供應商、製造商之品管人員辦理之，並依契約或施工規範規定頻率取樣作試驗及檢驗。

施工製程階段之工作

工地施工→試驗及檢驗→資料分析→繪製管制圖→資料建檔。

材料試驗及工程檢驗

使用材料之檢驗，應依【工程材料檢(試)驗總表】之規定辦理。本工程契約有關材料檢驗之規定如有不一時，悉依甲方最後核定之規定辦理。

如採用外貨者，依規定由工程司會同於協定之試驗單位或製造廠，抽樣進行檢驗，合格者始予採用。所有檢驗所需設備及費用，均已包含於【材料試驗及工程檢驗】項內，甲方不另計價。

工程進行中，乙方未按規定報請查驗而擅自繼續次一階段工作時，得要求乙方將該部份拆除重做，乙方不得異議，一切損失概由乙方負責。雖經甲方複測或檢驗之工程，乙方仍應負其全責。又如須經試驗者，其試驗費用(人工、設備、材料等)除另有規定者外，已包含於相關項目內，不另計價。如因試驗延誤不得作為工程延期之理由。

工程進行期間，甲方或工程司得定期或重點作各種必要抽查，乙方應給予一切方便與合作(包括局部停工)，在不影響工程要徑下，不得因而藉口要求補償或延期。若經檢驗有不合於設計圖說、施工規範、投標需知或補充說明者，或有不當措施危及工程安全者，乙方應即依甲方指示作無償之改善，拆除重做或廢棄，且在未改善前不得擅自施工或使用，否則勒令停工，其一切後果責任概由乙方自行負責。

甲方或工程司對本工程品質及各項材料之抽查，認為有施行檢驗或試驗之必要時，乙方應在工程司之監督下，作有關之試驗及取樣送往指定機關試驗。

品質管理

承包商除須符合本章第1.4.1款之規定外，並應依下列規定辦理。

品質管理通則

乙方、供應商、製造商、產品、服務、工地狀況及工藝水準等之品質均應加以控制，以使完成之工作符合規定之品質。

工藝水準。

除契約中另有更嚴格之許可差或對工藝水準另有要求更高之特別規定外，否則應依公認產業之標準施作。

人員應具備足以達成規定品質之工藝水準。

製(產)品應以有效之固定裝置予以固定。固定裝置之設計及大小應足以承受使用時所產生之應力、振動、拉扯等使用規定狀況及外觀之要求，並應以工程司之核可為準。

製造商說明書

各契約文件未詳細規定時，應依製造商說明書之完整細節施作，包括施作順序之每一步驟。若說明書與契約文件之規定有不一致之情形，應於施作前提請工程司澄清。

乙方及製造商(供應商)之現場服務

若規範中有所規定，乙方應依工作需要視要求製造商指派合格人員至工地了解現場狀況、表面及安裝情形、及施作之工藝水準等，並就其結果及建議向工程司提出書面報告。

試驗室之服務

測試服務

承包商所選定之實驗室，應符合「公共工程施工品質管理作業要點」第12點之規定。如檢驗項目在國內無財團法人全國認證基金會(TAF)認可之實驗室可辦理時，乙方應提出相關證明文件，經甲方核可後，得委由公立機關、學術機構出具之相關檢驗報告或原製造廠之出廠檢驗合格報告書替代，如該檢驗項目須於現場檢驗者，則現場檢驗設備須經認證或合格校正驗證。其委託獨立之試驗室之作為並不免除乙方依規範及契約圖說規定執行工作之責任。

試驗室之責任

與乙方及工程司合作，於接獲通知時立即提供合格人員。

依適用之標準執行材料及施工方式之檢驗、取樣、測試，並將結果與規範之規定進行比較。

測試、檢驗及取樣期間發現契約工作有異常或不良狀況，應立即回報。

檢驗、取樣及測試報告應立即送由乙方簽章後轉交工程司。報告內容應包含，但不限於下列項目：

提送日期。

契約名稱及編號。

試驗室之名稱及地址。

現場取樣及測試時，在場試驗室檢測人員及乙方代表之姓名及簽署。

檢驗及取樣日期。

溫度及天候紀錄。

測試日期。

產品名稱及規範章節。

取樣、測試或檢驗等在工程中之位置所在。所在位置之描述，應可於契約圖說上清楚標示。

本規範所引用之CNS、ASTM、AASHTO、UL或其他組織之標準試驗均應按邀標文件發文日期之適用試驗規定為準。

對應規範及契約圖說規定之測試結果。

乙方對測試工作之責任

與工程司及測試人員合作，提供該等人員進出工地之便利。

提供測試用材料之初期樣品，及原材料商之測試報告，交予試驗室。

隨時提供人力及設施供試驗室及工程司使用

提供測試現場之出入便利。

於工作現場取樣並保存。

協助檢驗及測試。

協助試驗室人員及工程司儲存及養護測試樣品。

工程進行前，應儘早通知試驗室與工程司，以便其指派人員及安排測試時程。

資料送審

測試儀器之校正報告影本。

適時提送試驗室之檢驗、測試、取樣時間通知，以便工程司到場觀察試驗之進行。

試驗室有關契約工作異常及不良狀況之觀察報告。

試驗室之檢驗、測試及取樣報告。

各項材料及施工之必要檢驗項目、依據之標準、規範之要求及頻率，依各章之規定辦理。

品質保證

若規範中對從事契約工作之廠商或相關人員訂有資歷之規定，則應提送其合格之資格證明。

品管人員之資格

品管人員應接受行政院公共工程委員會或其委託訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，並取得結業證書。

品管人員取得前開結業證書逾4年者，應再取得最近4年內之回訓證明，始得擔任品管人員。

製造商證明書

若規範中有所規定，即應提送【乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定份數】之製造商證明書，證明其產品符合或超越規定標準。各類報告按規範規定或工程司指示提送。

除規範另有規定者外，證明書不須公證。

承諾書

規範中規定應採樣測試之產品，若在國內無適當機構或設備可配合時，乙方經工程司同意得以承諾書取代，該承諾書應保證產品合乎規範及圖說之規定。承諾書中應述明產品之測試報告原稿或正本由製造商存查，隨時可應工程司之指示而提送；亦可同時提送1份經證明與正本相符之測試報告副本。承諾書上應有提送日期、乙方名稱及地址、契約名稱及編號、產品內容、其於工程中之所在位置，製造商名稱、產品廠牌名稱、型號、產地、測試日期、測試機構名稱及地址、供應之產品數量、契約圖號及規範章節號碼等資料。承諾書應由製造商負責人或其授權代表簽署，並應公證。承諾書應以一式[2份]送達工程司。

乙方提送承諾書，並不免除乙方依契約文件規定提供及安裝產品之責任。已經運抵工地且已提送承諾書之產品，在工程竣工驗收之前，接受工程司之取樣及測試，決定其是否合格。

若乙方選擇提送承諾書，則產品每批次運抵工地均應附有1份承諾書及證明書。

計量與計價

計量

為提升公共工程施工品質、建立工程施工品質管理制度，以實施施工品質評鑑，應由乙方建立施工品質管理系統，所需費用已包含於【施工品質管理費】內，以【乙式】計量。

本工程【品質管理】之費用以【月】計量、【材料試驗及工程檢驗】之費用以【乙式】計量。若詳細價目表未列者，則本章工作應視為已包括於契約總價內。

計價

為提升公共工程施工品質、建立工程施工品質管理制度，以實施施工品質評鑑，應由乙方建立施工品質管理系統，所需費用已包含於【施工品質管理費】內，以【乙式】計價。

本工程【品質管理】之費用以【月】計價、【材料試驗及工程檢驗】之費用以【乙式】計價。若詳細價目表未列者，則本章工作應視為已包括於契約總價內。

甲方或工程司進行本章第3.1.5款之抽查，其超過【工程材料檢(試)驗總表】規定之項目或數量部分，應由乙方先行墊付再檢據核銷。

〈本章結束〉