施工安全衛生及管理

通則

本章概要

說明執行安全衛生業務所需之人員、組織、儀器、設備及其他尚未細列之安全衛生工作項目而依安全衛生法令規章有關規定等所需之一切措施。

相關章節

第01500章--施工設施及臨時管制

第01574章--職業安全衛生

第02240章--袪水

相關準則

安全衛生相關法令規章。

環境保護相關法規。

資料送審

乙方應於乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定期限內併同施工計畫提出「安全衛生管理計畫」，其內容除甲方及工程司另有規定外，應包括計畫期間、基本方針、管理目標、重點實施事項如安全衛生管理體制、機械設備之安全化、作業環境測定與管理、安全衛生自動檢查、各項作業安全作業標準、職業健康管理、職業安全衛生教育、承攬廠商之安全衛生管理、緊急應變計畫、災害調查分析與紀錄、安全衛生經費之編列及其他有關之安全衛生事項等，重點實施事項細部執行計畫、實施結果之報告與查核確認。

甲方指示

開工前應依安全衛生相關法規建立安全衛生組織及提報安全衛生主管機關相關資料。

如乙方未遵守安全衛生規定時，工程司有權勒令停工，改善後經工程司同意始得復工，因停工所造成之一切損失，乙方不得要求任何賠償，且不得以此為理由要求增加工期，工程司如認為安全衛生管理人員未盡責以確保工地工作安全時，得令撤換之，安全衛生管理人員如離職，須於【10天】內補充。

工程發生職安事故或違反職業安全衛生及環境保護相關法令時，如經主管機關勒令全部停工或局部停工，因停工所造成之一切損失，乙方不得要求任何賠償，且不得以此為理由要求增加工期。

產品

乙方除應依安衛法令規定設置相關安全衛生措施，並至少應準備足夠數量之下列儀器及設備，經常加以維護。

警示燈(含基座及蓄電瓶)

黃色塑膠警示帶

急救設備

急救箱(含消毒藥、繃帶、合板及其他急救用品)。

氧氣急救器及氧氣鋼瓶、輸氣管面罩、活動梯子、纖維繩。

擔架。

滅火器具

個人防護器具

安全帽。

安全眼鏡、防護面罩。

安全鞋、防水鞋。

安全帶。

安全索。

反光衣。

電銲口罩。

電銲專用護目鏡、面罩、臂套、肩套、皮圍裙。

棉手套。

皮手套。

防墬器(捲揚式)。

三腳架。

安全網及安全攔截網

照明設備及通風設施

漏電無熔線斷路器

通訊設備

氣體偵測及感應器：以偵測硫化氫(ppm)、氧氣含量(%)、一氧化碳(ppm)、甲烷(CH4 ppm)、THC(總碳氫化合物含量)。

開挖邊緣及開口欄杆

安全退避設備(適用於工程內容有推進井及到達井工程者)

施工

施工方法

各項工作進行時乙方應依安全衛生相關法令規章妥善安排各種安全衛生措施。

乙方應依職業安全衛生管理辦法實施檢查及檢點。

人員裝備

出入工地之全部人員均須配帶安全帽及配備其他與工作有關之個人安全衛生防護具，安全帽應具統一且易於識別之鮮明顏色，帽體除乙方名稱外，不得有其他不相關者名稱。乙方工作人員在工區內應配戴工作證或識別證，乙方應事先將工作證或識別證之樣式送交甲方備查。所有乙方工作人員有關保防事宜，由乙方自行負完全責任。

在特殊情況下，工作於地面下之人員應配備反光衣、防水鞋或安全鞋、照明燈、防水衣帽、供氣式空氣呼吸器及其它相關裝備。

當工作人員工作於懸空結構、工作井內或任何離地面二公尺以上、有明顯跌落危險之處所且無法於該處裝設隔板或欄杆時，工作人員應使用適當之安全帶。

工作梯

工作梯應按其用途以適當材料製作，其各部份須有足夠之強度及合宜之尺寸以適應其需要，工作井之工作梯尺寸詳設計圖。使用工作梯時須安置固定妥當，以防移動、滑動、翻轉或嚴重之搖擺、彎曲。工作梯應於頂部、連接處妥為固定避免滑動，並於最頂端設置扶手，以利人員進出。工作人員上下進出時，應繫好安全帶，若有意外跌落時可確保人員安全。

防震對策

本地區屬地震帶，工程進行中乙方必須注意防震對策，以免施工中機件受震掉落損壞及人員傷亡。

缺氧危險作業及可燃氣體防範

在自然換氣不充分場所作業有缺氧或中毒之虞(如進入管、暗渠、人孔、溝、或坑井等之內部)，乙方應提供氧氣及其他有害氣體偵測儀器，並依據「缺氧症預防規則」、「職業安全衛生設施規則」第二節局限空間及「職業安全衛生管理辦法」第六十八條之規定使作業人員在作業前實施作業檢點。

乙方應提供足夠之通風設施，以保持該作業場所空氣中氧氣濃度在18%以上，以不形成富氧狀態(＞23.5%)為原則，並稀釋、降低空氣中危害氣體濃度，使有害物濃度低於容許濃度標準、危險物濃度低於爆炸下限30%以下，或以局部排氣方式，有效排除危害氣體。

乙方使勞工從事缺氧危險作業時，應指派一人以上之監視人員，隨時監視作業狀況，發覺有異常時，應即與缺氧作業主管及有關人員聯繫，並採取緊急措施。

乙方使勞工從事缺氧危險作業，如發現從事該作業之勞工有立即發生缺氧危險之虞時，乙方或工作場所負責人應即令停止作業，並使從事該作業之全部勞工即刻退避至安全場所。

乙方使勞工從事缺氧危險作業，勞工有因缺氧致墜落之虞時，應供給該勞工使用之梯子、安全帶或救生索，並使勞工確實使用。

乙方使勞工從事缺氧危險作業時，應置備空氣呼吸器等呼吸防護具、梯子、安全帶或救生索等設備，供勞工緊急避難或救援人員使用。

乙方應於缺氧危險作業場所置救援人員，於其擔任救援作業期間，應提供並使其使用空氣呼吸器等呼吸防護具。

作業中如發現可燃氣體跡象，任何針對火焰、火花與過熱之預防措施皆應實施，包括禁止燃燒、焊接與吸煙。如其在一般空氣中之濃度未能經常保持在爆炸下限30%時，應即刻查明可燃氣體之可能來源，並檢查通風設備之功能是否足夠，確認無安全之虞才可恢復作業。

當可燃氣體濃度達到爆炸下限30%時，除對其他人員之安全有必要者外，所有人員一律須撤離。施工機具使用應予禁止，所有非本質上安全之電氣設備應切斷電源。

地下工程施工期間應有足夠之通風設備，在任何情況下，通風須達每小時20次以上之換氣量且確保無死角，其中工作井之新鮮空氣正常流量應不少於工作平面每平方公尺0.2 m3/sec(風管需延伸至底部)，或管渠作業場所之新鮮空氣正常流量應不少於其斷面每平方公尺0.8 m3/sec。依「勞工作業場所容許暴露標準」附表一之規定，硫化氫及一氧化碳之含量分別不得超過10ppm及35ppm，可燃氣體之濃度不得超過爆炸下限30%，乙方應每天作業前及作業中至少各施測一次，其記錄應留下備查。

乙方於銜接既有管線施工時，應特別注意該工作場所係屬缺氧作業場所及局限空間作業，且已有水流流動(水量會隨上游用戶之生活作息與是否下雨而有明顯變化)，並可能有危險氣體存在，乙方應確實注意作業現場之施工安全問題，確實備妥所有現場作業人員工作安全必須之設備或設施，並應提供可避免所有現場作業人員被水沖走之安全設備或設施(如安全索、安全攔截網等)。

乙方提供之氧氣及其他有害氣體偵測儀器需定期委託合格廠商進行校驗正，以確保偵測儀器之功能正常，其校驗正報告乙方應妥善保存。

局限空間作業

乙方使勞工於局限空間從事作業前，應先確認局限空間內有無可能引起勞工缺氧、中毒、感電、塌陷、被夾、被捲及火災、爆炸等危害，如有危害之虞，應訂定危害防止計畫，供現場作業主管、監視人員、作業勞工及相關承攬人依循。前項危害防止計畫應依作業可能引起之危害及相關勞安法令訂定相關事項。

乙方使勞工於局限空間從事作業，有危害勞工之虞時，應於作業場所入口顯而易見處應依相關勞安法令公告相關注意事項，使作業勞工周知。

乙方應禁止作業無關人員進入局限空間之作業場所，並於入口顯而易見處所公告禁止進入之規定。

乙方使勞工於局限空間從事作業時，因空間廣大或連續性流動，可能有缺氧空氣、危害物質流入致危害勞工者，應採取連續確認氧氣、危害物質濃度之措施。

乙方使勞工於有危害勞工之虞之局限空間從事作業前，應指定專人檢點該作業場所確認換氣裝置等設施無異常，該作業場所無缺氧及危害物質等造成勞工危害。前項檢點結果應予記錄，並保存三年。

乙方使勞工於有危害勞工之虞之局限空間從事作業時，其進入許可應由雇主、工作場所負責人或現場作業主管簽署後，始得使勞工進入作業。對勞工之進出，應予確認、點名登記，並作成紀錄保存一年。

乙方使勞工進入局限空間從事焊接、切割、燃燒及加熱等動火作業時，除應依第3.12.6節規定辦理外，應指定專人確認無發生危害之虞，並由雇主、工作場所負責人或現場作業主管確認安全，簽署動火許可後，始得作業。

有關局限空間作業之相關管制表單及紀錄，乙方應依最新勞安法規及勞檢機關之規定及參考規範，確實施作，並留下紀錄備查。

墜落、飛落災害防止

乙方對於深度超過地面二公尺以上之開挖邊緣及開口部份，勞工有遭受墜落危險之虞者，應參考設計圖說設置適當強度之圍欄、握把、覆蓋等防護措施及於開口部位採取張掛安全網、使勞工使用安全帶等防止勞工因墜落而遭致危險之措施。使用安全帶時，應設置足夠強度之必要裝置或安全母索，供安全帶鉤掛。

乙方對於勞工有墜落危險之場所，應設置警告標示，並禁止與工作無關之人員進入。

對於工程內容有推進井及到達井工程者，為防止施工機具或管材等物體掉落工作井危害勞工之虞，乙方應於勞工在工作井內施工時設置防止物體飛落之設施，針對推進井內作業之勞工應參考設計圖說設置工作人員之安全退避設備或退避區。

醫療設備

乙方在其工地應準備緊急醫療藥品及設備，並應按勞工人數多寡依規定設置醫療站及醫護人員。

工作井之通風

採機械強制通風，以確保工作井內有充足之新鮮空氣，且無毒或可燃體存在。

工地照明

施工期間所有地面上之工作場所，於夜間工作時須設置照明設備，其照度不得小於50米燭光，經甲方特別指示之地點其照度不得小於100米燭光。工作井內之工作面均須照明，其照度不得小於100米燭光，於無法裝置電源處，須以電池燈照明。另具爆炸區域進行維護作業時應採用防火防爆燈具且該燈具對地電壓24伏特以下。

臨時消防設備

乙方應提供一切必要的臨時消防設備(如乾粉滅火器)，並遵守所有相關法令。

倘若在乙方工作區域發生火災，乙方須盡全力予以撲滅，其費用由乙方自行負擔。若乙方未能撲滅則應對所有因火災所造成之損害負責，甲方將不對任何因乙方或其雇員或其分包商之行為或疏失所造成之損害及損失負責，所有此類損害及損失應由乙方負責賠償。

工務所、物料堆置場及工作場所等均應有關法令及規章裝設符合規定之滅火器、消防栓及其他消防設施。

防災措施

乙方於施工進行中應採防震、防火、防水以及其他各種災害之必要措施。

工程進行中，乙方必須注意防震措施，避免施工中機件或材料受震掉落損壞及造成人員傷害。

所有可能遭受雷擊之施工設備均應加以接地，並應由乙方之專業人員定期檢查該接地是否良好。

下雨期間應加強巡視路面，遇有破損應隨時修補。

防颱措施

乙方應隨時收聽(看)有關氣象報導，當中央氣象局發佈陸海上颱風警報後，工地應立即成立防颱中心，並將迎風危險機具卸下，其它施工機具收拾整理，儘速完成防颱措施。

颱風侵襲期間，應準備手提收音機、照明用具、發電機及抽水機等，檢查不必要之用電是否切開，電線有無斷落，防止災害發生。

必要時甲方得徵召乙方之駐地人員，參與防颱及復舊工作，所需車輛、機具及器材等，得由甲方統一調配及指揮。其費用契約已規定者從其單價及工資規定辦理，契約無規定者由甲方專案辦理。

物料搬運與處置

乙方對於堆置物料，為防止倒塌、崩塌或掉落，應採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要措施，並規定禁止與作業無關人員進入該等場所。

乙方使勞工以捲揚機等吊運物料時，應依相關勞安法令規定辦理，且吊鉤或吊具應有防止吊舉中所吊物體脫落之裝置。

電氣設備及線路

乙方對於使用對地電壓在一百五十伏特以上移動式或攜帶式電動機具，或於含水或被其他導電度高之液體濕潤之潮濕場所、金屬板上或鋼架上等導電性良好場所使用移動式或攜帶式電動機具，為防止因漏電而生感電危害，應於各該電動機具之連接電路上設置適合其規格，具有高敏感度、高速型，能確實動作之防止感電用漏電斷路器。

乙方對勞工於良導體機器設備內之狹小空間，或於鋼架等致有觸及高導電性接地物之虞之場所，作業時所使用之交流電焊機，應有自動電擊防止裝置。

計量與計價

計量

本章之工作依詳細價目表【職業安全衛生】及【環境保護】所示，以【一式】計量，單價內容包含安全衛生管理員之薪資、安全衛生設施費用、教育訓練費用、警告標誌、警告標示牌、安全護具等一切人工、材料、儀器、設備、動力、運輸、維護、校正、管理、折舊損耗及所需之附屬工作，乙方應依單價分析表所列之基本數量要求，並自行參酌施工計畫之施工方式及工作面需求設置足夠的安全衛生設備及措施，其超過本項所列之基本數量時，不另計量。

本章所列安全衛生設備若有損壞無法發揮功能時，乙方應立即更換或修復，此部份費用已內含於【職業安全衛生】內，本工程完工後相關安全衛生設備屬乙方所有。

除各項已量化之安全衛生設施以外，其餘單價分析表未列項目而依安全衛生相關法令規章規定需辦理者，則其辦理之相關費用已含於【職業安全衛生】單價分析表【其他安全衛生設施】項目內。

計價

本章之工作依詳細價目表【職業安全衛生】及【環境保護】所示，以【一式】於施工期間按工程進度比率計價，乙方如有缺失，應按契約有關規定辦理扣款。

推進井【安全衛生設施，安全退避設備】所須之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及所須之附屬工作等費用已包含於相關工作井費用內，不另計價。〈本章結束〉