施工圍籬

通則

本章概要

說明臨時圍籬及出入工地之相關圍籬及大門，包括材料、設備、施工、及檢驗等相關規定。

工作範圍

圍籬

大門

相關章節

第01500章--施工臨時設施及管制

相關準則

中華民國國家標準(CNS)

CNS 2253 H3025	鋁及鋁合金片、捲及板

CNS 2473 G3039	一般結構用軋鋼料

CNS 2947 G3057	銲接結構用軋鋼料

CNS 8826 G3176	鏈節形鋼線網

CNS 8827 G3177	波線鋼線網

CNS 8828 G3178	六角形鋼線網

CNS 8829 G3179	工程用平織鋼線網

CNS 10007 H3116	鋼鐵之熱浸法鍍鋅

行政院環境保護署頒布之「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」

資料送審

品質管理計畫

施工計畫

工作圖

廠商資料

材料應提送樣品[2份]

產品

材料

鋼及鋼板：鋼及鋼板均應符合[CNS 2473 G3039][CNS 2947 G3057]之規定。

鋁板：應符合[CNS 2253 H3025]之規定。

螺栓

螺栓、螺帽及墊圈均應符合設計圖之規定。

所有鋼製螺栓、螺帽及墊圈應依[CNS 10007 H3116]之規定鋼鐵五金之熱浸鍍鋅。

編織鐵線網製品：符合設計圖及[CNS 8826 G3176][CNS 8827 G3177][CNS 8828 G3178][CNS 8829 G3179]之規定。

鋼料油漆：

塗佈一層[高鋅粉底漆]，[60%固體含量]，乾膜厚度[18 microns]。

面層塗料：[丙烯酸酯光面瓷漆]，乾膜厚度[22 microns]。

標誌及顏色：依工程司之指示。

鋁料油漆：依設計圖之規定。

執行

施工方法

圍籬

圍籬之高度及形式須依本章之第1.4.2款規定辦理。

應於工程開始作業之前，依照設計圖及工程司之指示裝設圍籬。應確保公共車流與行人之安全與方便。施工圍籬之維護方式應能防止兒童、動物及非授權人員進入施工場所及材料儲存場。任何因損壞造成之圍籬缺口應即刻修復，不得延遲。設於街道交叉口及行人穿越處之圍籬，不得阻礙駕駛人與行人之視線。

門之數量、型式、寬度和位置應依圖說或依工程司指示。

洞孔應挖掘至所示之深度，以混凝土回填。

施作移動式圍籬附支撐系統，以防止因風吹或行人移動造成移位。

應嚴格施作圍籬及大門，且大門之打開方向應朝向工區。

外露於公眾視線之圍籬及大門應予油漆。必要時臨街之圖案予以美化。

臨時圍籬之拆除及清除

工程完工後，依工程司之指示，施工場地之全部圍籬系統應予拆除。

不得遺留任何雜物於工作場地或鄰近之產業範圍內，所有大門及圍籬之混凝土基礎均應完全拆除。地面上所有之洞隙均應以土壤填平，夯壓至90%之壓實度。所有圍籬區域應加以耙平，包括鄰近之臨時附屬設施，使其不含凹窪及臨時障礙物。

所有人行道應予以復舊。

本工程使用之安全圍籬使用原則如下，並於每個工作面施工圍籬設置一面活動式鋁製工程告示牌，其規格如設計圖所示。

管線工程(管徑≧∮300mm)施工時採用約1.8m寬×1.8m高尺寸之活動式鋼管圍籬。

明挖管線工程(管徑≦∮200mm)後巷口前採約1.8m寬×1.2m高尺寸之活動式鋼管圍籬；臨時材料堆置採約1.8m寬×1.8m高尺寸之活動式鋼管圍籬。

臨時照明及電力

附屬裝置、變壓器、電線、導管及電流超載之保護設施應依法規安裝。導線之安裝不得有打結及不良之情況。照明之設置間距不得使人行道地面之亮度低於[54]Lux。

工程告示牌

每一工作面之施工路段前後均需放置工程告示牌各一面，其所需面數以【施工進度網狀圖】所列之工作界面計算之，若乙方增加工作面，其所需增加之告示牌費用，甲方不另給價。

告示牌牌面尺度詳設計圖及甲方最新規定型式辦理，設計圖或甲方未規定者，應依行政院公共工程委員會最新規定辦理，屬巨額之工程，寬500cm，高320cm；查核金額以上未達巨額之工程，寬300cm，高170cm；未達查核金額之工程，寬120cm，高75cm。

告示牌內容詳設計圖及甲方最新規定型式辦理，設計圖或業主未規定者，應依行政院公共工程委員會最新規定辦理，其基本內容為主辦機關、工程名稱、監造單位、施工廠商、施工期間、工地負責人姓名與電話、通報專線(含全民督工電話0800009609及網址及政風單位電話)及重要公告事項、經費來源等；查核金額以上之工程，應增列專任工程人員姓名、電話及工程透視圖或平面位置圖等；巨額以上之工程應再增列設計單位、工程概要、工程效益等，並應有中、英文標示。

若路權單位對告示牌型式另有要求，經乙方應予照辦，其費用已包括於契約總價內，不另給價。

計量與計價

計量

本章工作之附屬工作項目將不予計量，其費用應視為已包含於整體計價之項目內。附屬工作項目包括，但不限於下列各項：

油漆及修飾之維護。

業主標誌及圖案美化。

施工圍籬包括大門、拆除及清理等，其費用已包含於詳細價目單所示【交通維持】項下，不予個別計量。

工程告示牌包括拆除及清理等，其費用已包含於詳細價目單所示【交通維持】項下，不予個別計量。

人行道，臨時照明與電力依「第01500章--施工設施及臨時管制」之規定計量。

計價

本章工作依詳細價目單所示，以[一式]計價。單價包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及所需之附屬工作等費用在內。

施工圍籬包括大門、拆除及清理等，其費用已包含於細價目單所示【交通維持】項下，不予個別計價。

工程告示牌包括拆除及清理等，其費用已包含於詳細價目單所示【交通維持】項下，不予個別計價。

〈本章結束〉