瀝青混凝土面層刨除

通則

本章概要

說明瀝青混凝土面層刨除施工法及其相關規定。

工作範圍

瀝青混凝土面層刨除作業，係指瀝青混凝土面層因表面老化、車轍、龜裂、鬆散、推擠、磨耗、變型、改善路面淨高，在加舖新面層之前，將原有表面刨除。

相關章節

第01330章--資料送審

第01450章--品質管理

第02742章--瀝青混凝土舖面

第02747章--瀝青黏層

第02966章--再生瀝青混凝土

產品

(空白)

施工

施工方法

刨除作業中發現面層滑動，不正常鬆裂，應報請工程司處理。

遇有混凝土結構面或其邊緣，刨路機無法施工時應改用人工清除。

路面上之設施應適當保護，不得破壞。如不慎損壞，應由承商負責恢復原狀。

路面刨除後如有行車安全之虞者，應設置安全措施。

廢料處理

刨除之面層廢料如指定做為再生瀝青混凝土之用，應保持乾淨不得與垃圾土石及其他廢料混雜。

刨除後路面應清潔乾淨。

承包商應於刨除前提出刨除料流向管制證明文件。

刨除後如含瀝青混凝土層舖築時，請按第02747章「瀝青黏層、第02742章「瀝青混凝土舖面」規定辦理。

刨除厚度

刨除之面層厚度，每次不得超過原瀝青混凝土(含粗級配及密級配)厚度之[1/3]。

刨除之厚度以鉋刀痕跡之平均平面為準。

刨除完工後其坡度及橫斷面許可差不得超過[0.5cm]，但原面層之凹陷如已超過規定高程，不在此限。

刨除寬度

刨除分路面全寬刨除、車轍縱線刨除、指定寬度刨除、指定面積刨除及坡度修順。

刨除之寬度不得小於設計寬，許可差不得大於[10cm]。

計量與計價

計量

瀝青混凝土面層刨除，以[平方公尺,(註明厚度)]。

計價

依契約詳細價目表所列不同材料規格，以[平方公尺,(註明厚度)]為單位計價。

該項單價已包括為完成瀝青混凝土面層刨除作業所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其他為完成本工作所必需之費用在內。

〈本章結束〉