為瞭解本市雨水下水道系統建設概況，觀察規劃區域內管線長度變化，本文依據內政部國土管理署「營建統計年報」及本府水利局公務統計資料，進行本市雨水下水道系統建設概況分析，俾提供本市雨水下水道建設政策規劃之參考。

一、截至114年12月，本市累計建設雨水下水道規劃幹線總長度958.13公里，建設幹線總長度754.34公里，實施率達78.73%。

本市截至114年12月底已建設雨水下水道幹線總長754.34公里，規劃幹線總長度與前一年度相同，近年來本市積極辦理各都市計畫行政區範圍之雨水下水道檢討規劃，檢討雨水下水道建置情形及其防洪保護標準，研擬相關排水改善對策，近三年檢討之行政區包含前鎮區、阿蓮區、大社區、旗津區、鳳山區(赤山排水區)及小港區等，雨水幹線之規劃及已建設總長度皆有所增減，惟因部分工程及規劃案尚未完成公告程序，相關規劃及建置長度暫未納入統計，故建設長度及實施率均與前一年一致，故雨水幹線實施率仍維持在78.73% (如下圖1及表1)。

圖1 歷年雨水下水道實施率

表1 歷年雨水下水道建設概況

年度; 規劃長度km; 建設長度km; 實施率%. 106; 891.05; 668.10; 74.98. 107; 891.05; 669.59; 75.15. 108; 891.05; 669.83; 75.17. 109; 887.95; 685.23; 77.17. 110; 889.55; 694.24; 78.04. 111; 889.01; 696.14; 78.31. 112; 962.22; 758.91; 78.87. 113; 958.13; 754.34; 78.73. 114; 958.13; 754.34; 78.73.

資料來源：本府水利局

資料來源：高雄市政府水利局

二、本市積極向中央爭取「前瞻基礎建設計畫—水環境建設計畫—水與安全—縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道及其他排水」經費，辦理雨水下水道建置工程，114年編列雨水下水道建設經費為1億4,982萬9,000元。

近年來本市針對各行政區積極辦理雨水下水道建置工程，如「高雄市鹽埕區北斗抽水站及周邊排水改善工程」新設抽水站(6cms)及引流箱涵長度215公尺；「高雄市三民區中華路(建國路-幸福川)排水改善工程」新設一座抽水井及0.4cms抽水機組2台；「高雄市林園區中芸F幹線(沿海路一段)雨水下水道新建工程」新設雨水下水道長度420公尺及「高雄市鳳山區青年路及光復路前排水改善工程」新設過路涵管共計34公尺等，透過新設箱涵及抽水設備，提升整體排水能力，降低區域淹水風險，並持續提升本市雨水下水道實施率及防洪保護標準，改善易淹水地區之淹水情形。